中間答申（案）

河川構造物等における津波対策の技術的検討について

津波時の防潮施設の操作に伴う津波挙動の把握について

防潮施設の津波に対する耐力の評価と想定される二次災害について

南海トラフの巨大地震に備えた西大阪地区の津波対策について

【大阪府河川構造物等審議会への諮問】

- 津波時の防潮施設の操作に伴う津波挙動の把握について

１．津波時の三大水門を含む防潮水門の閉鎖は、津波の遡上を抑制し、

浸水被害の軽減に有効である。

施設計画上の津波（以下「Ｌ１津波」という。）及び最大クラス相当の津波（以下「Ｌ２相当津波」という。）が、大阪港から安治川、尻無川、木津川を遡上した時、それぞれの河川に設置された大型の基幹水門（以下、「三大水門」という。）を閉鎖しなかった場合、Ｌ１津波では、木津川水門上流で津波が防潮堤を越えて浸水が発生し、Ｌ２相当津波では、全ての水門の上流で浸水が発生する。

一方、三大水門を閉鎖した場合には、いずれの津波でも水門上流での浸水は発生しないことを確認した。

（ただし、今回のシミュレーションでは、防潮堤、防潮水門が健全であり、防潮扉を全て閉鎖できたと仮定した。今後、各構造物の照査、対策の検討を踏まえてシミュレーションを行い、津波挙動の把握が必要である。）

２．三大水門の閉鎖は、津波の反射により水門下流の水位を高め、浸水の危険性が増大する。しかし、津波時の水門閉鎖は、全体としての浸水被害を明らかに軽減する効果が認められ、公益的見地から是認されるものである。

今回のシミュレーションでは、Ｌ２相当津波において木津川防潮水門を閉鎖した場合、水門で遡上を抑制された津波の反射により下流水位が高まり、水門下流域での浸水を助長する可能性が示唆された。

しかし、水門閉鎖によって全体としての被害が大きく軽減されることは明らかであることから、水門閉鎖は、公益的見地から是認され、あるいは要請される行為であり、違法な公権力の行使とは見なし難い。

- 防潮施設の津波に対する耐力の評価と想定される二次災害について

１．防潮水門を津波対策として利用するにあたり、Ｌ１津波に対しては開閉機能を保持する必要がある。Ｌ２相当津波に対しては、流失しないことが必要である。

Ｌ１津波は、堤防及び水門等によって防御すべき津波であることから、水門は、津波の波力を受けた後も構造物の健全性を確保した上で開閉動作し、津波被災後に洪水や高潮といったリスクを生じない性能が必要である。

一方、Ｌ２相当津波に対しては、減災の観点より、住民の避難行動の支援を目的に水門閉鎖を行うことから、水門は津波の波力によって破損し、上流域への流失によって護岸を損傷させるなど二次被害が発生しないことが必要である。

２．津波によって三大水門は損傷し、開閉困難となる可能性がある。しかし、水門が損傷しても流失には至らず、直接的な二次被害発生の可能性は低い。

津波時に三大水門を閉鎖した場合、Ｌ１及びＬ２相当津波ともに波力によって扉体は流失しないが、損傷を受けて再開放が困難となるおそれがある。

Ｌ１津波に対し、水門を操作可能とするような補強対策について詳細な検討を行ったが、扉体を補強する有効な手段を見出すことはできなかった。三大水門は当初より高潮用水門として設計されたものであり、設計外力として津波波力を想定していない。本来、津波用水門であれば、Ｌ１津波に対し水門としての操作性が確保されなければならない。

Ｌ２津波に対し、三大水門は上流側へ扉体が流失し、護岸を損傷させるなどの二次被害は発生しないが、確実に津波遡上を抑制するため、中央堰柱部に対策が必要である。

３．三大水門が損傷し開放できなくなった場合、扉体が流水を阻害し洪水リスクが増大する。また、洪水リスク軽減のため扉体を撤去した場合には、水門上流域へ高潮が侵入し、浸水の危険性が高まる。

三大水門が津波によって損傷し、扉体が河道内に存置すると、流水を阻害し水門上流域の洪水リスクが増大する。

また、洪水リスクを軽減するために扉体を撤去した場合には、水門上流へ高潮が侵入し、浸水の危険性が増大するなど、二次災害発生の危険性が高まる。

- 南海トラフの巨大地震に備えた西大阪地区の津波対策について

１．Ｌ１津波は、洪水や高潮と同様に計画的に防御をすべき外力であり、それによって発生する浸水氾濫を防止できる施設計画を策定することが必要である。

Ｌ１津波に対し当面の対応として、防潮施設を利用した暫定的な津波対応を実施することとなるが、本来Ｌ１津波は、洪水や高潮とともに河川施設に求められる計画的な防御対象外力であり、地震によって発生する地盤沈下等の影響を考慮し、安全水準が確保できるよう津波水門などを用いた津波防御施設計画を策定することが必要である。

２．気象庁の津波情報に基づき、マグニチュード８を超えるような地震では、三大水門を含め全ての防潮水門を閉鎖する。

現在の気象庁の津波予測技術では、マグニチュード８を超えるような巨大地震の発生直後には、大阪港に来襲する津波が３ｍを超えるか、超えないかを判断することは困難である。そのため、気象庁では平成25年3月7日より津波警報の見直しを行っており、マグニチュードが８を超える地震を想定している大阪港のＬ１津波及びＬ２相当津波では、両方が「大津波警報」の発表となることから、結果として三大水門及び５つの中小水門は、南海トラフで発生するいずれの大津波にも閉鎖することになる。

３．人命を守ることを最優先に、減災を図る上で三大水門をはじめとする防潮施設を最大限利用し、津波防御するべきである。

西大阪地区では、水門上流の防潮堤が下流より低く、耐震対策も整備途上であり、地震時には想定外の施設の変位によって閉鎖できず弱点となる可能性のある防潮扉が多数設置されている。このような状況を考慮すると、多重防御の考えから、南海トラフ巨大地震に伴い発生する様々な津波に対して、津波波力や漂流物等によって損傷を受ける可能性があっても、閉鎖の確実性の高い防潮水門を操作することは有効である。

今回、この考え方に基づき、気象庁において予想される津波高さが３ｍを超えない「津波警報」の発表であっても、西大阪地区の三大水門及び５つの中小水門については閉鎖することが必要である。

また、水門が閉鎖できず、河川津波が水門上流へ遡上した場合を考えると、防潮堤等の液状化への対応など耐震対策を推進することも重要である。

４．三大水門の損傷によって発生する洪水リスクに対しては、現状の流域の治水レベルを低下させないよう応急復旧を行う。また、水門撤去後の高潮リスクに対しては、過去に大阪で大きな被害をもたらした台風による高潮レベルに対応できるよう迅速な復旧について事前に準備しておかなければならない。

洪水リスク増大への対応については、被災して沈下、損傷した河川堤防が日々の干満並びに流域の治水レベルを低下させないよう、土嚢等により高さを応急的に確保する必要がある。また、地震により操作が困難となった防潮扉についても、浸水被害の生じるおそれがある敷居高さの施設を抽出し、クレーン等で強制的に常時閉鎖する必要がある。副水門が損傷を免れている場合には全て開放し、流量確保策として主水門を撤去して、上流域の洪水リスクの軽減を図るべきである。

高潮リスク増大への対応については、副水門を閉鎖し、損傷して存置した主水門を活用して最前線の防御ラインを確保するとともに、防潮堤の仮復旧を水門上流の計画堤防高さまで行うことにより、大阪湾で既往最大の高潮災害をもたらした室戸台風レベルの潮位の確保を目指す。操作困難な防潮扉についても、防潮堤の復旧と同レベル以下の防潮扉を強制的に閉鎖し、その後、防潮水門の本復旧を順次行ってから、存置した水門の撤去を実施する。

あわせて、二次災害に関係する地域の方々には、想定される被害並びに対策に関する情報を提供しておくことが重要である。

今後、洪水・高潮リスクの増大については、より具体的な事象を想定し、詳細な検討を行っていく必要がある。

５．水門閉鎖により発生する反射波によって、水門下流域の浸水の危険性が高まることに対しては、地震による防潮堤の損傷状況を把握し、対応策の検討を行うべきである。

津波反射の影響は、水門閉鎖という人為操作によるものであり、水位の高まりが事前に予見されることから、行政として対応が求められるものである。

しかし、今回のシミュレーションは、河川を遡上する津波の挙動を把握する目的で行い、防潮堤が健全という限られた条件で実施したものである。水門下流域での浸水発生要因は、他に地震による防潮堤の沈下や防潮扉の損傷など幾つも考えられ、水門下流域での浸水については、これらの要因も考慮した上で対策方法を判断する必要がある。

今後、より詳細な条件でシミュレーションを実施し、対策について検討を行うべきである。

６．今後30年間に高い確率で発生するといわれる南海トラフでの地震に対しては、洪水、高潮リスクを生じない「防ぐ」津波防御施設の建設に着手すべきである。

洪水リスク、高潮リスクを回避する三大水門の補強方策について、種々の検討を行ったが、アーチ型という特殊な構造に起因して、現時点で有効な手段は見つかっていない。

元来、機械設備は、当初の設計外力を変更した場合、補強は困難であり、Ｌ１津波であっても防潮水門において損傷リスクが生じるのはやむを得ない。ま

た、三大水門は、昭和45年に完成し、既に42年が経過しており、機械、電気設備ともに耐用年数を迎えつつあるものである。これらのことから三大水門を津波時に操作するには、Ｌ１津波対応の水門に改築することなどが必要であり、早急に検討に着手しなければならない。

一方、南海トラフで発生する巨大地震は、今後30年間で高い確率で発生すると言われている。津波被災後の洪水・高潮リスクについては、三大水門を全て開閉可能な水門として回避することを目指すべきであるが、仮に水門が１箇所でも操作可能であれば一定のリスク回避効果がわかっており、津波外力を考慮した新水門の建設など、早期に被害軽減効果の発現できる津波防御施設の整備を実施すべきである。

７．南海トラフ巨大地震に伴う大津波に対しては、減災の観点から、防潮施設を「凌ぐ」ことで活用し、津波によって命が失われないよう「逃げる」施策も含めて西大阪地区の津波対策を取りまとめる必要がある。

本検討により、西大阪地区において想定される南海トラフ巨大地震に伴う津波を既存の防潮施設だけで完全に防御することは、困難であることがわかった。自然災害への対策については、完全に「防ぐ」ことを考えるのではなく、現存する施設を活用して被害の軽減や住民の避難のための時間の確保に努め、津波を「凌ぐ」ことが大切である。

現在、大阪府防災会議では、「南海トラフ巨大地震災害対策検討部会」を設置し、大阪府域の地震津波による被害想定を検討するとともに、災害対策の方向性などについて審議が行われているところである。

今後、西大阪地区の津波対策を検討するにあたっては、これらの情報をもとに地域づくりの視点に立って進める必要があり、大阪市等の関係機関と連携し、様々な防災計画等を考慮の上、「防ぐ・凌ぐ」の役割である防潮堤等の施設対策と「逃げる」ことが基本であるソフト対策を一体化して、総合的に取りまとめていってもらいたい。

平成25年3月15日

大阪府河川構造物等審議会