大阪府立金岡高等学校大気拡散実験　　協議会資料

１．実験の内容

拡散実験の項目及び時期等は表1に、予備実験及び本実験の各実験内容は表2に示すとおりである。

表1　拡散実験の項目及び時期等

| 実験 項目 | 実験 |  |  | 捕集地点 |  | 調査日時 （平成26年度） | 実験方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 機器捕集 | 自然捕集 |  |  |
| 拡散状況 | 予備実験 | 実験1 | トレーサーパルス放出実験 | 24地点 | 6測線 × 3高度 | 9月27日（土） 10：30～11：50 | トレーサーガス*を放出し、校舎内及び校舎外の地点で空気を捕集し、ガスクロマトグラフで分析する。 |
|  |  | 実験2 | トレーサー定常放出実験 |  |  | 9月27日（土） 14：00～15：30 |  |
|  | 本実験１日目 | 実験3 | シート外しトレーサーパルス放出実験 | 26地点 | ― | 11月15日（土） 10：30～11：50 |  |
|  |  | 実験4 | トレーサー定常放出実験 | 24地点 | 3測線 × 3高度 | 11月15日（土） 14：00～15：30 |  |
|  | 本実験２日目 | 実験5 | トレーサーパルス放出実験 | 27地点 | ― | 11月23日（日） 10：30～11：50 |  |
|  |  | 実験6 | シート外しトレーサーパルス放出実験 | 30地点 | ― | 11月23日（日) 14：00～15：20 |  |
| 実験 項目 | 実験 |  |  | 測定場所 |  | 調査時期 | 実験方法 |
| 風向・風速 | 予備実験 | 校舎屋上(風車型風向風速計) |  | 地上24.3m |  | 拡散実験実施時 （放出・捕集時） | 屋上 ・風車型風向風速計 トレーサー放出地点付近 ・2次元超音波風向風速計（2台） ・3次元超音波風向風速計（1台） |
|  |  | 養生シート内側 (2次元超音波風向風速計) |  | 高度7m 養生シートから内へ0.3m |  |  |  |
|  |  | 養生シート外側 (2次元超音波風向風速計) |  | 高度7m 養生シートから外へ0.4m |  |  |  |
|  |  | 養生シート外側 (3次元超音波風向風速計) |  | 高度7m 養生シートから外へ1m |  |  |  |
|  | 本実験 | 校舎屋上(風車型風向風速計) |  | 地上24.3m |  |  |  |
|  |  | 養生シート内側 (2次元超音波風向風速計) |  | 高度7m 養生シートから内へ0.3m |  |  |  |
|  |  |  |  | 高度5.8m（ブルーシートの足場の下に設置）、窓から0.3m |  |  |  |
|  |  | 養生シート外側 (3次元超音波風向風速計) |  | 高度7m 養生シートから1m |  |  |  |

注：*トレーサーガスは以下の2種類を用いた。

午前の実験　PMCH: Perfluoro-Methyl Cyclo Hexane,  C7F14, M=350

なお、分析は、PMCH濃度を定量した。

午後の実験　PDCH: Perfluoro-Dimethyl Cyclo Hexane, C8F16, M=400

なお、分析は、o-cis-PDCH濃度を定量した。

２．実験の状況

トレーサーガス放出地点の設置状況

養生シート設置状況　　　　　　　養生シート内部の状況　　　　　ブルーシートと内部の状況

捕集地点の設置状況（機器捕集）

校舎外（地上）　　　　　　　　　　校舎外（グランド）　　　　　　校舎外（4階渡り廊下）

校舎内2階放出点直近窓付近　　　　　　校舎内2階廊下　　　　   　　　校舎内2階教室中央

３．実験結果

実験結果の概要は、表3に示すとおりである。全6回の実験における濃度の平面分布は図1に示すとおりである。4回のパルス放出実験において、実験開始時のブルーシート内のアスベスト本数を2,000本/Lと仮定した場合のアスベスト濃度の時間変化は図2のとおりである。平均化時間1時間で統一した場合のアスベスト濃度本数は、実験5の窓付近で最も多く、1.306本/Lであった（表4、図3参照）。また、窓付近以外の校舎内では最大で0.285本/L、校舎外では最大で0.146本/Lであった。

表2　予備実験及び本実験の内容

表3　拡散実験結果の概要

注：場所の欄に記した色は「表2　予備実験及び本実験の内容」の地点図の色に対応している。

＊放出量は実験毎に異なるので、濃度比較には注意が必要。

図1 (1)　 実験別の濃度の平面分布

トレーサーパルス放出実験

【実験1】　実施日：平成26年9月27日　午前

| 実験中の気象状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定開始時間 測定終了時間 | 10:30 10:40 | 10:40 10:50 | 10:50 11:00 | 11:00 11:10 | 11:10 11:20 | 11:20 11:30 | 11:30 11:40 | 11:40 11:50 |
| 風速 (m/s) | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3.0 |
| 風向 (16方位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

校舎外

校舎内

＊図中の数値は各地点の平均PMCH濃度（ppq）を示す。

放出時のブルーシート内濃度：57,100ppt　(放出時の濃度は実験5の約5倍である。)

【実験5】　実施日：平成26年11月23日　午前

| 実験中の気象状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定開始時間 測定終了時間 | 10:30 10:40 | 10:40 10:50 | 10:50 11:00 | 11:00 11:10 | 11:10 11:20 | 11:20 11:30 | 11:30 11:40 | 11:40 11:50 |
| 風速 (m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 3.1 | 2.7 | 2.8 |
| 風向 (16方位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

校舎外

校舎内

＊図中の数値は各地点の平均PMCH濃度（ppq）を示す。

放出時のブルーシート内濃度：11,700ppt (放出時の濃度は実験1の約1/5倍である。)

図1 (2)　実験別の濃度の平面分布

＊放出量は実験毎に異なるので、実験間の濃度比較には注意が必要。

シート外しトレーサーパルス放出実験

【実験3】　実施日：平成26年11月15日　午前

| 実験中の気象状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定開始時間 測定終了時間 | 10:30 10:40 | 10:40 10:50 | 10:50 11:00 | 11:00 11:10 | 11:10 11:20 | 11:20 11:30 | 11:30 11:40 | 11:40 11:50 |
| 風速 (m/s) | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.2 |
| 風向 (16方位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

校舎外

校舎内

＊図中の数値は各地点の平均PMCH濃度（ppq）を示す。

放出時のブルーシート内濃度：11,700ppt (放出時の濃度は実験6の約1.3倍である。)

【実験6】　実施日：平成26年11月23日　午後

| 実験中の気象状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定開始時間 測定終了時間 | 14:00 14:10 | 14:10 14:20 | 14:20 14:30 | 14:30 14:40 | 14:40 14:50 | 14:50 15:00 | 15:00 15:10 | 15:10 15:20 |
| 風速 (m/s) | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 4.0 | 3.0 |
| 風向 (16方位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

校舎外

校舎内

放出時のブルーシート内濃度：8,040ppt (放出時の濃度はPMCHを用いた実験3の約1/1.3である。)

＊図中の数値は各地点の平均o-cis-PDCH濃度（ppq）を示す。

＊放出量は実験毎に異なるので、実験間の濃度比較には注意が必要。

図1 (3)　 実験別の濃度の平面分布

トレーサー定常放出実験

【実験2】　実施日：平成26年9月27日　午後

| 実験中の気象状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定開始時間 測定終了時間 | 14:10 14:20 | 14:20 14:30 | 14:30 14:40 | 14:40 14:50 | 14:50 15:00 | 15:00 15:10 | 15:10 15:20 | 15:20 15:30 |
| 風速 (m/s) | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
| 風向 (16方位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

校舎外

校舎内

定常放出　トレーサー放出量　0.0000190～0.0000202L/min（実験4の約5倍）

＊図中の数値は各地点の平均o-cis-PDCH濃度（ppq）を示す。

【実験4】　実施日：平成26年11月15日　午後

| 実験中の気象状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定開始時間 測定終了時間 | 14:10 14:20 | 14:20 14:30 | 14:30 14:40 | 14:40 14:50 | 14:50 15:00 | 15:00 15:10 | 15:10 15:20 | 15:20 15:30 |
| 風速 (m/s) | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 4.6 |
| 風向 (16方位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

校舎外

校舎内

定常放出　トレーサー放出量　0.00000466～0.00000500L/min（実験2の約1/5倍）

＊図中の数値は各地点の平均o-cis-PDCH濃度（ppq）を示す。

＊実験開始時のブルーシート内のアスベスト本数を1リットルあたり2,000本とした場合の濃度変化を示す。

図2　4回のパルス放出実験におけるアスベスト濃度の時間変化

実験1：トレーサーパルス放出実験　　          　 捕集日時：平成26年9月27日  10:30～11:50

実験3：シート外しトレーサーパルス放出実験　　捕集日時：平成26年11月15日  10:30～11:50

実験5：トレーサーパルス放出実験　　　　　　　捕集日時：平成26年11月23日  10:30～11:50

実験6：シート外しトレーサーパルス放出実験　捕集日時：平成26年11月23日  14:00～15:20

表4　校舎内外のアスベスト濃度本数の予測結果

| 場所 |  | アスベスト濃度（本/L） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 実験1 | 実験3 | 実験5 | 実験6 |
| 校舎外 | 校舎外1Ｆ | 0.010 | 0.016 | 0.146 | 0.043 |
|  | グランド | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 |
|  | 2Ｆ渡り廊下 | 0.008 | ― | 0.054 | 0.082 |
|  | 4F渡り廊下 | 0.015 | ― | 0.072 | 0.016 |
|  | 屋上 | 0.009 | ― | 0.020 | 0.003 |
|  | 2F校舎北東角 | ― | 0.016 | ― | ― |
| 校舎内 | 窓付近 | 0.858 | 0.006 | 1.306 | 0.007 |
|  | 2F廊下 | 0.184 | 0.000 | 0.285 | 0.003 |
|  | 2F教室 | 0.009 | 0.000 | 0.006 | 0.001 |
|  | 3F踊り場（東） | ― | 0.000 | 0.017 | 0.002 |
|  | 3F踊り場（西） | ― | 0.000 | 0.105 | 0.003 |
|  | 4F踊り場（東） | ― | 0.000 | 0.102 | 0.003 |
|  | 4F踊り場（西） | 0.035 | 0.000 | 0.112 | 0.003 |

注1：実験開始時のブルーシート内のアスベスト本数を2,000本/Lと仮定した。

注2：平均化時間は1時間として計算した。1時間より短い捕集については、8回目（最後の捕集試料）の濃度が1時間まで継続するものとした。

注3：捕集地点が複数個所ある場所は、アスベストの本数が最大となる地点の値を示す。

注4：「－」は各実験で捕集地点として設定していないため、測定を行っていないことを示す。

図3  放出直後のブルーシート内のアスベスト本数を2,000本/Lとした場合の

校舎内外での予測される本数

校舎外

校舎内

注1：実験開始時のブルーシート内のアスベスト本数を2,000本/Lと仮定した。

注2：平均化時間は1時間として計算した。1時間より短い捕集については、8回目（最後の捕集試料）の濃度が1時間まで継続するものとした。

注3：捕集地点が複数個所ある場所は、アスベストの本数が最大となる地点の値を示す。

注4：「－」は各実験で捕集地点として設定していないため、測定を行っていないことを示す。