令和２年度

大阪府産業廃棄物処理実態調査報告書

（令和元年度実績）

－ 概　要　版 －

令和３年３月

大阪府

― 目　　次 ―

大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理の状況（令和元年度）	1

(1) 概要	1

(2) 排出の状況	1

(3) 処理の状況	3

(4) 廃プラスチック類	7

(5) 特別管理産業廃棄物	9

- 大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理状況の将来推計	10

巻末資料

・統計表

- 調査結果の利用上の留意事項

本調査結果を利用する際の留意事項については、以下のとおりである。

１．産業廃棄物の種類の区分について

本報告書では、排出から最終処分までの各段階における産業廃棄物の種類別の数量は、その排出時の産業廃棄物の種類ごとに取りまとめた。

２．単位と数値に関する処理

（１）単位に関する表示

本報告書では、図表の単位は「万ｔ／年」「ｔ／年」又は「万トン」のいずれかで表示し、文章中は、「１年間当たり」を略して「万トン」「トン」で記述する。

（２）報告書における数値の処理

本文に記載されている千トン表示及び構成比（％）の数値は、四捨五入の関係で合計値と個々の数値の計が一致しない場合がある。

なお、本文の図表及び巻末統計表の空欄は該当値がないものであり、「0」表示は、5,000トン未満である。

大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理の状況（令和元年度）

#### 概要

令和元年度に大阪府域において排出された産業廃棄物は1,357万トン、再生利用量は440万トン、最終処分量は40万トンであった。平成26年度に対して、排出量は161万トン、再生利用量は42万トンそれぞれ減少し、最終処分量は２万トン増加している。

令和元年度における再生利用率（再生利用量の排出量に対する比）は32.4％であり、平成26年度の31.8％から0.6ポイント増加している。また、最終処分率は2.9％であり、平成26年度の2.5％から0.4ポイント増加している。

図 1 排出量及び再生利用量等の推移

#### 排出の状況

排出量1,357万トンを業種別にみると、電気・水道業が752万トン（排出量の55.4％）で最も多く、続いて、建設業が366万トン（同27.0％）、製造業が211万トン（同15.5％）の順となっており、この３業種で全体の97.9％を占めている。平成26年度と比較すると、電気・水道業は89万トン、製造業は42万トン、建設業は27万トン減少している。

産業廃棄物の排出量を種類別にみると、汚泥が929万トン（排出量の68.5％）で最も多く、続いて、がれき類が231万トン（同17.0％）、廃プラスチック類が27万トン（同2.0％）、混合廃棄物が27万トン（同2.0％）、鉱さいが25万トン（同1.9％）の順となっており、この５種類で全体の91.3％を占めている。平成26年度と比較すると、汚泥は112万トン、がれき類は21万トン減少している。

図 2 業種別の排出量　　　　　　　　　　　図 3 種類別の排出量

表 1 産業廃棄物の排出量（業種別・種類別）

#### 処理の状況

##### 処理状況の概要

令和元年度の処理状況をみると、排出量1,357万トンのうち、再生利用量は440万トン（排出量の32.4％）、中間処理による減量化量は877万トン(同64.6％)、最終処分量は40万トン（同2.9％）となっている。

図 4 発生・排出及び処理の状況

##### 再生利用の状況

令和元年度における産業廃棄物の再生利用量を業種別にみると、建設業が最も多く334万トン（再生利用量の75.9％）、続いて製造業が83万トン（同18.9％）の順となっており、この２業種で再生利用量全体の94.7％を占めている。

再生利用量を産業廃棄物の種類別にみると、がれき類が226万トン（同51.3％）で最も多く、続いて、汚泥が91万トン（同20.7％）、鉱さいが23万トン（同5.3％）、金属くずが17万トン（同4.0％）の順となっており、この４種類で再生利用量全体の81.2％を占めている。平成26年度の再生利用量と比較すると、汚泥は17万トン増加しているが、がれき類は21万トン、金属くずは24万トンそれぞれ減少している。

また、排出量が10万トン以上ある産業廃棄物で、再生利用率が高いのは、がれき類（再生利用率98％）、金属くず（同93％）、鉱さい（同92％）、木くず（同83％）、ガラスくず等（同80％）となっている。なお、再生利用率の低い汚泥や廃酸、廃アルカリは脱水や焼却等による減量化される割合が高いため、最終処分率は低い。

図 5 業種別の再生利用量　　　　　　　図 6 種類別の再生利用量

図 7 種類別の再生利用率・減量化率・最終処分率（排出量が10万トン以上のもの）

表 2 産業廃棄物の再生利用量（業種別・種類別）

##### 最終処分の状況

令和元年度の産業廃棄物の最終処分量を業種別にみると、製造業が最も多く17万トン（最終処分量の41.8％）、続いて、建設業が16万トン（同41.2％）、電気・水道業が２万トン（同5.7％）の順となっており、この３業種で最終処分量全体の88.7％を占めている。

また、産業廃棄物の種類別にみると、汚泥が10万トン（同24.6％）で最も多く、続いて、混合廃棄物が８万トン（同20.1％）、廃プラスチック類が６万トン（同16.4％）、がれき類が５万トン（同12.6％）、ガラスくず等が３万トン（同8.0％）、鉱さいが２万トン（同5.1％）の順となっており、この６種類で最終処分量全体の86.7％を占めている。

平成26年度の最終処分量と比較すると、業種別では、製造業が１万トン、電気・水道業が１万トンそれぞれ増加しています。また、産業廃棄物の種類別では、汚泥が１万トン、廃プラスチック類が１万トンそれぞれ増加しています。

図 8 業種別の最終処分量　　　　　　　　　　　図 9 種類別の最終処分量

表 3 産業廃棄物の最終処分量（業種別・種類別）

##### 広域処理の状況

排出事業者における産業廃棄物の中間処理の委託量は608万トンであり、このうち、府内で処理された量は496万トン（委託中間処理量の81.6％）、府外で処理された量は112万トン（同18.4％）となっている。府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が91万トンで最も多く（府外処理量の81.0％）、続いて、東海地域が９万トン（同8.1％）、中国地域が６万トン（同5.1％）の順となっている。

また、排出事業者における最終処分の委託量は12万トンであり、このうち府内で処理された量は８万トン（委託直接最終処分量の65.3％）、府外で処理された量は５万トン（同34.7％）となっている。府外で処理された量を地域別にみると、近畿地域が４万トンで最も多く、府外処理量の86.5％を占めている。

図 10 地域別の委託中間処理量　　　　         　図 11 地域別の委託直接最終処分量

#### 廃プラスチック類

今回の調査では、廃プラスチック類についてマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、サーマルリサイクルの状況や、焼却処理で発生するエネルギーの利用方法についても調査を行った。

##### 業種別排出量

令和元年度における廃プラスチック類の排出量は27万トンであり、業種別では、製造業からの排出量が16万トン（排出量の57.2％）で最も多く、続いて、建設業からの排出量が４万トン（同15.8％）の順となっており、この２業種で全体の73.0％を占めている。

図 12 廃プラスチック類の排出量（業種別）

##### 処理の状況

再生利用方法別にみると、ケミカルリサイクルが６万トン、マテリアルリサイクルが５万トン、サーマルリサイクルが４万トンとなっている。焼却処理で発生するエネルギーを発電や熱利用しているのが３万トンとなっており、単純焼却の２万トンより多くなっている。

図 13 廃プラスチック類の処理状況

#### 特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性等の有害特性を有するため、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある廃棄物」として指定されている特別管理産業廃棄物の排出及び処理の状況は、次のとおりである。

##### 業種別排出量

令和元年度における特別管理産業廃棄物の排出量は14.7万トンであり、業種別では製造業からの排出量が11.6万トン（排出量の79.1％）で最も多く、続いて医療・福祉からの排出量が2.6万トン（同18.0％）の順となっており、製造業と医療・福祉での２業種で全体の約97％を占めている。

製造業における産業中分類別では、鉄鋼が4.7万トンで全体の31.9％と最も多く、続いて化学が3.0万トン（排出量の20.5％）、電子部品が1.3万トン（同9.1％）、金属製品が1.0万トン（排出量の7.1％）、石油・石炭が0.5万トン（同3.6％）の順となっている。

図 14 特別管理産業廃棄物の排出量（業種別）

##### 種類別排出量

排出量を特別管理産業廃棄物の種類別にみると、廃酸（pH2.0以下）が3.9万トン（排出量の26.6％）で最も多く、続いて、ばいじん（有害）が3.5万トン（排出量の24.1％）、感染性廃棄物が2.6万トン（同18.0％）、廃アルカリ（pH12.5以上）が1.7万トン（同11.8％）の順となっている。

図 15 特別管理産業廃棄物の排出量（種類別）

##### 処理の状況

特別管理産業廃棄物の排出量14.7万トンのほとんどが中間処理され、5.0万トンが再生利用されている。

再生利用量を種類別にみると、ばいじん（有害）が3.5万トン（再生利用量の70.8％）で最も多く、続いて、廃酸（pH2.0以下）が0.5万トン（同9.9％）、廃油（引火性）が0.5万トン（同9.5％）の順となっている。

図 16 特別管理産業廃棄物の再生利用量（種類別）

##### 広域処理の状況

特別管理産業廃棄物の委託処理量は13.8万トンであり、委託先の地域別にみると、府内で処理された量は5.7万トン（委託処理量の41.3％）、府外で処理された量は8.1万トン（同58.7％）となっている。

府外で処理された量を地域別にみると、四国地域が最も多く2.8万トン（同20.3％）で、続いて、近畿地域が2.2万トン（同16.2％）の順となっている。

図 17 特別管理産業廃棄物の委託処理量（地域別）

大阪府域における産業廃棄物の排出及び処理状況の将来推計

令和７年度及び令和12年度における産業廃棄物等の発生量は、令和元年度の排出・処理状況に関する実態調査により得られた業種別・種類別の発生原単位に活動量指標の将来推計値を乗ずること等によって推計した。

産業廃棄物の処理方法や中間処理における残さ率等については、令和元年度と同一として再生利用量や最終処分量などを算出した。

令和12年度の排出量は1,382万トン、再生利用量は463万トン、最終処分量は40万トンと推計した。令和元年度に対して、排出量は25万トン、再生利用量は23万トン、それぞれ増加すると推計した。

図18　排出量及び再生利用量等の将来推計値

【 資　料 ： 統　計　表】