石綿製品の製造等の禁止の経緯

参考資料５

| 年月日 | 石綿含有製品の定義 （石綿含有率） （石綿障害予防規則） | 吹付け石綿に関する規制 （特定化学物質等障害予防規則） | 製品に関する規制 （製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止） （労働安全衛生法施行令） |
| --- | --- | --- | --- |
| 昭和50年10月1日 | ５重量％超 | 吹付け作業の禁止 | ――― |
| -22- 平成7年4月1日 | １重量％超 | ↓ | アモサイト、クロシドライトを含有する製品 |
| 平成16年10月1日 | ↓ | ↓ | クリソタイル、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトを含有する製品のうち、石綿含有建材、摩擦材、接着剤等10品目 |
| 平成18年9月１日 | 0.1重量％超 | ↓ | 一部例外品目（ポジティブリスト）（裏面参照）以外の全ての製品 |
| 平成24年3月1日 | ↓ | ↓ | 全ての製品 |

（参考）大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設数の推移（出典：環境省「平成23年度大気汚染防止法に係る施行状況」）

平成18年度末に全国で６施設あった特定粉じん発生施設は、平成19年度末までに全て廃止され、以降は０件である。

|  | 製品名 | 用途・条件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | ジョイントシートガスケット | 温度 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので100℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
|  |  |  | 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、250℃以上の高炉ガス、コークス炉ガスを取扱う部分に使用されるもの |
|  |  | 耐薬品 | 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設又は非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、450℃以上の硫酸ガス、亜硫酸ガスを取扱う部分に使用されるもの |
|  |  | サイズ | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので径1500 mm以上の大きさのもの |
|  |  | 圧力 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので3MPa以上の圧力の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
| ２ | うず巻き形ガスケット | 温度 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
|  |  | 耐薬品 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の腐食性の高い流体（pH２以下又はpH11.5以上のもの、溶融金属ナトリウム、黄りん又は赤りん）、浸透性の高い流体（塩素ガス、塩化水素ガス、フッ素ガス、フッ化水素ガス、又はヨウ素ガス）、酸化性の流体（硝酸、亜硝酸、濃硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩）を取り扱う部分に使用されるもの |
| ３ | メタルジャケット形ガスケット | 温度 | 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので1000℃以上の高炉送風用熱風を取扱う部分に使用されるもの |
| ４ | グランドパッキン | 温度 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
|  |  |  | 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので500℃以上の転炉、コークス炉ガスを取扱う部分に使用されるもの |
|  |  | 耐薬品 | 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので300℃以上の温度の酸化性の流体（硝酸、亜硝酸、濃硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩）を取り扱う部分に使用されるもの |
| ５ | ロケットモータ用断熱材 | 国内において製造されるミサイルに使用されるもの |  |
| ６ | 潜水艦用ジョイントシートガスケット及びグランドパッキン | 国内において製造される潜水艦に使用されるもの |  |
| ７ | 原材料 | １～６の製品の原料又は材料として使用されるもの |  |

（参考）一部例外品目（ポジティブリスト）（平成24年3月1日廃止）

-23-