法及び条例による石綿に関する規制の主な経緯

参考資料６

| 年月／改正法・条例 | 概要 |
| --- | --- |
| 昭和41年１月施行 大阪府事業場公害防止条例制定 | 石綿に係る届出施設（※１）を設置する工場・事業場における事業活動に伴って発生し、又は飛散する石綿を規制の対象とし、設置の届出と敷地境界における規制基準（※２）の遵守等を規定。 ※１ ガス又は粉じん規制対象施設 ・ 木材、角、石綿又は合成樹脂の切断又は成型加工の用に供する施設 ・ 金属、石材、角、貝殻又は石綿の乾燥研磨の用に供する施設 ※２ 規制基準 ・ 一般粉じん濃度 5㎎/㎥ |
| 昭和45年４月施行 大阪府公害防止条例制定 | 石綿に係る届出施設（※３）を設置する工場・事業場における事業活動に伴って発生し、又は飛散する石綿を規制の対象とし、設置の届出と敷地境界等における規制基準（※４）の遵守等を規定。 ※３ ガス・粉じんに係る特定施設 ・ 窯業又は土石製品製造業の用に供する石綿加工施設 ※４ 規制基準 ・ 排出口基準 Ｋ値規制 ・ 敷地境界基準 一般粉じん濃度 0.5㎎/㎥ |
| 昭和46年９月施行 大阪府公害防止条例 改正 | 石綿に係る届出施設（※５）を設置する工場・事業場における事業活動に伴って発生し、又は飛散する石綿を規制の対象とし、設置の届出、敷地境界等における規制基準（※６）の遵守、設備基準（※７）の遵守等を規定。 ※５ 粉じんに係る特定施設 ・ 窯業又は土石製品製造業の用に供する石綿、岩綿又は鉱滓綿加工施設 ※６ 規制基準 ・ 排出口基準 Ｋ値規制 ・ 敷地境界基準 石綿濃度 0.1㎎/㎥ ※７ 設備基準 ・ バッグフィルター又はこれと同等以上の性能を有する処理施設を設けること |
| 平成元年12月施行 大気汚染防止法（以下、この表において「法」という。）改正 | 工場・事業場の特定粉じん発生施設（※８）の設置の届出と敷地境界における規制基準（※９）の遵守等を規定。 ※８ 特定粉じん発生施設 ・ 解綿用機械、混合機、紡織用機械（以上、3.7kW以上） ・ 切断機、研磨機、切削用機械、破砕機及び摩砕機、プレス（剪断加工用のものに限る）、穿孔機（以上、2.2kW以上） ※９ 規制基準 ・ 敷地境界基準 石綿濃度 10本／１リットル |
| 平成６年11月施行 大阪府生活環境保全条例（以下、この表において「条例」という。）制定 | 法の特定粉じん発生施設のうち、施設の規模が法の規制対象未満の施設（※10）を規制対象とし、設置の届出と敷地境界における規制基準（※11）の遵守等を規定。 ※10 特定粉じん発生施設 ・ 解綿用機械、混合機、紡織用機械（以上、3.7kW未満） ・ 切断機、研磨機、切削用機械、破砕機及び摩砕機、プレス（剪断加工用のものに限る）、穿孔機（以上、2.2kW未満） ※11 規制基準 ・ 敷地境界基準 石綿濃度 10本／１リットル |
| 平成９年４月施行 法改正 | 吹付け石綿が使用されている建築物を解体・改造・補修する作業を「特定粉じん排出等作業」として届出（※12）を義務付け。 ※12 届出の規模要件 ・ 特定耐火建築物等で延床面積が500㎡かつ吹付け石綿の使用面積が50㎡以上 ・ 特定耐火建築物等を改造し、又は補修する作業であって吹付け面積の使用面積が50㎡以上 |
| 平成18年１月施行 条例改正 | 石綿含有成形板を対象に石綿排出等作業の届出（※13）を義務付け。 法対象を含む全ての解体等工事に対し事前調査等を義務付け。 ※13 使用面積1000㎡以上 |
| 平成18年３月施行 法改正 | 石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を法対象工事に追加 特定粉じん排出等作業の届出の規模要件を撤廃 |
| 平成18年10月施行 法施行令改正 条例施行規則改正 | 規制対象を石綿含有率１重量％超から0.1重量％超に強化。 |
| 平成25年６月公布 法改正 | 施工者に事前調査を義務付け、その結果を発注者に書面で説明することを義務付け、届出義務者の変更、立入検査対象を全ての解体等工事に拡大等。 |