資料２－４

2023(令和５)年度公共用水域の水質測定計画（案）について

「河川水質環境基準に係る類型指定（令和５年１月20日：大阪府公告）」及び「公共用水域常時監視の効率化及び重点化についての基本的考え方（以下「効率化・重点化の基本的考え方」という。）」を踏まえて、以下のとおり「2022年度公共用水域の水質測定計画」の測定地点や測定回数等を変更し、「令和５年度公共用水域の水質測定計画（以下「令和５年度水質測定計画」という。）」を作成することとする。

１．河川水質環境基準に係る類型指定改定に伴う変更

令和５年１月20日に公告された「河川水質環境基準に係る類型指定」の18河川水域については、令和５年度から新たな類型の環境基準で評価を行うこととする。

令和５年度水質測定計画は、改定等を行った表１の河川水域のうち、初めてＢ類型に指定された水域の大腸菌数と、新たに生物Ｂ類型に指定された水域の水生生物３項目等について、測定回数を設定する。

表１　河川水質環境基準に係る類型指定改定（令和５年１月20日告示）

（１）上位類型への改定（ＢＯＤ等５項目：16河川水域、水生生物３項目：８河川水域）

| 水 系 名 | 河川水域名 | 範 囲 | 類型改定内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＢＯＤ等５項目 | 水生生物３項目 |
| 淀川 | 檜尾川 | 全域 | Ｂイ → Ａイ | 改定なし |
| 寝屋川 | 寝屋川(2) | 住道大橋より下流 | Ｄロ → Ｃロ | 生物Ｂロ（新規） |
|  | 古川 | 全域 | Ｄロ → Ｃロ | 生物Ｂハ（新規） |
|  | 平野川分水路 | 全域 | Ｄイ → Ｃイ | 生物Ｂハ（新規） |
|  | 平野川 | 全域 | Ｄイ → Ｃイ | 生物Ｂハ（新規） |
| 大阪市内河川 | 土佐堀川 | 全域 | Ｃイ → Ｂイ | 改定なし |
| 大和川 | 石川 | 全域 | Ｂイ → Ａイ | 改定なし |
|  | 西除川(2) | 狭山池流出端より下流 | Ｄロ → Ｃイ | 生物Ｂハ（新規） |
| 泉州諸河川 | 石津川 | 全域 | Ｄイ → Ｂイ | 生物Ｂロ（新規） |
|  | 和田川 | 全域 | Ｃロ → Ｂイ | 改定なし |
|  | 牛滝川 | 全域 | Ｂロ → Ａイ | 改定なし |
|  | 春木川 | 全域 | Ｄイ → Ｃイ | 生物Ｂロ（新規） |
|  | 津田川 | 全域 | Ｅイ → Ｄイ | － |
|  | 見出川 | 全域 | Ｅイ → Ｄロ | － |
|  | 佐野川 | 全域 | Ｅイ → Ｄイ | － |
|  | 樫井川下流 | 兎田橋より下流 | Ｅイ → Ｃイ | 生物Ｂロ（新規） |

（２）類型範囲の変更（神崎川水系･安威川）

| 河川水域名 | 類型範囲 |  | ＢＯＤ等５項目 | 水生生物項目 | 環境基準点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 現 行 | 変 更 案 |  |  |  |
| 安威川上流 | 茨木市取水口より上流 | 安威川ダム流出端より上流 | 改定なし | 改定なし | 車作大橋 (新設) |
| 安威川下流(1) | 茨木市取水口から大正川合流点まで | 安威川ダム流出端から茨木川合流点まで | 改定なし | 取水口より下流のみ改定 生物Ｂイ→生物Ａイ | 桑ノ原橋 |
| 安威川下流(2) |  | 茨木川合流点から大正川合流点まで | 改定なし | 改定なし | 宮鳥橋 |
| 安威川下流(3) | 大正川合流点より下流 | 大正川合流点より下流 | Ｂロ→Ｂイ | 改定なし | 新京阪橋 |

２．「効率化・重点化の基本的考え方」に基づく変更

（１）水質

大阪府内で水質の常時監視を行っている河川１３９地点及び海域２２地点について、過去５年間の水質の状況と「効率化・重点化の基本的考え方」を踏まえて、効率化及び重点化する測定地点を抽出し、前記１．河川水質環境基準に係る類型指定改定も考慮した測定回数の変更内容は表２のとおりである。また、ローリング調査対象地点も含め、表３のとおり、令和５年度水質測定における生活環境項目等項目別の変更内容を整理した。

表２　測定地点ごとの測定回数の変更内容

【河川】効率化（26地点）、重点化（21地点）

【海域】効率化（１地点）

※１　既存のローリング調査による変更以外を記載。

※２　「測定回数の変更」の丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定しないことを示す。

※３　「環境基準点」の◎印は環境基準点、●印は準基準点を示す。

表３　令和５年度水質測定における変更内容

（２）底質

底質測定における変更内容は、既存のローリング調査により増減するもののみで、表４に示すとおりである。

表４　底質測定における変更内容