ほう素等の排水基準に係る経過措置の見直しについて

資料１－２

水質汚濁防止法

○全国一律の排水基準

水質汚濁防止法第３条第３項に基づく上乗せ条例

○上水道水源地域等で法律の一律基準より厳しい排水基準を規定

大阪府生活環境の保全等に関する条例

○法対象事業場と同様の排水基準

法対象事業場

条例対象事業場

排水基準

R1.11月下旬頃　　パブリックコメント

R2.1頃　　部会報告（答申）

R2.2月府議会に上乗せ条例の改正案を上程

併せて生活環境保全条例施行規則を改正

今後の予定

有害物質（全ての法・条例対象事業場に適用）

・ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア等など28項目

その他の項目（日平均排水量30m3以上の法・条例対象事業場に適用）

・水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量等14項目

ほう素等３項目に係る法及び条例に基づく排水基準

ほう素等３項目に係る条例における経過措置

| 項 目 |  |  |  | 排 水 基 準 |  | 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 法対象事業場 | 条例対象事業場 |  |
|  |  |  |  | 水質汚濁防止法 ⇒上乗せ条例 | 生活環境 保全条例 |  |
| ほう素及び その化合物 | 海域以外に 排出されるもの |  | 上水道水源地域 | 10mg/L ⇒ 1mg/L | 1 mg/L | 1mg/L （海域には適 用しない） |
|  |  |  | その他の地域 | 10mg/L | 10 mg/L |  |
|  | 海域に排出されるもの |  |  | 230mg/L ⇒ 10mg/L | 10 mg/L |  |
| ふっ素及び その化合物 | 海域以外に 排出されるもの |  | 上水道水源地域 | 8mg/L ⇒ 0.8mg/L | 0.8 mg/L | 0.8mg/L （海域には適 用しない） |
|  |  |  | その他の地域 | 8mg/L | 8 mg/L |  |
|  | 海域に排出されるもの |  |  | 15mg/L | 15 mg/L |  |
| ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | 上水道水源地域 |  | 100mg/L ⇒ 10mg/L | 10 mg/L | 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 として10mg/L |
|  |  | その他の地域 |  | 100mg/L | 100 mg/L |  |

○　直ちに排水基準を達成することが技術的に困難な業種について、暫定排水基準を設定している。

| 項 目 |  | 上乗せ条例 | 生活環境保全条例 |
| --- | --- | --- | --- |
| ほう素及びその化合物 | 上水道水源地域 | （設定なし） | （設定なし） |
|  | その他の地域 |  | ほうろう鉄器製造業等3業種 |
|  | 海域 | 電気めっき業等7業種 |  |
| ふっ素及びその化合物 | 上水道水源地域 | 旅館業 | （設定なし） |
|  | その他の地域 | 電気めっき業等2業種 | ほうろう鉄器製造業等2業種 |
|  | 海域 |  | （設定なし） |
| ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 上水道水源地域 | 畜産農業等3業種 | （設定なし） |
|  | その他の地域 | （設定なし） | 畜産農業等6業種 |

○適用期限　　　令和２年３月31日

ほう素等３項目に係る経過措置の見直しの経過

ほう素等３項目は、平成13年７月に水質汚濁防止法に基づく排水基準が設定されたが、排水基準を達成することが著しく困難な業種に対し、経過措置として暫定排水基準を設定。

これを踏まえ、府の上乗せ条例、生活環境保全条例に基づく排水基準の経過措置を設定。

R1.6.20省令改正（R1.7.1施行）

暫定排水基準

～H16.6

40業種

暫定排水基準

～H22.6

21業種

暫定排水基準

～H19.6

26業種

暫定排水基準

～H25.6

15業種

暫定排水基準

～H28.6

13業種

暫定排水基準

～H31.6

12業種

暫定排水基準

～R4.6

11業種

暫定排水基準

～H17.3

40業種

暫定排水基準

～H20.3

29業種

暫定排水基準

～H23.3

24業種

今回の検討

暫定排水基準の廃止及び

基準値の強化

暫定排水基準

～H26.3

17業種

暫定排水基準

～H29.3

15業種

暫定排水基準

～R2.3

13業種

〔H13.7適用開始〕

〔H14.4適用開始〕

水質汚濁防止法の

排水基準

上乗せ条例、生活環境保全

条例の排水基準