資料１－２

ほう素等３項目及び亜鉛の排水基準に係る

経過措置について（部会報告案）

令和８年１月

大阪府環境審議会水質部会

目次

はじめに................................................................................... 1

１　ほう素等３項目の排水基準に係る経過措置について	2

１―１　ほう素等３項目の性状等	2

１－２　ほう素等３項目に係る排水基準について	3

（１）ほう素等３項目に係る排水基準	3

（２）ほう素等３項目に係る暫定排水基準	4

１－３　府域の公共用水域等におけるほう素等３項目の測定結果	9

（１）公共用水域	9

（２）水道原水	9

１－４　ほう素等の排水基準に係る経過措置	14

１－４－１　検討にあたっての基本的な考え方	14

１－４－２　経過措置について	15

（１）暫定排水基準	15

（２）暫定排水基準の適用期間	21

１－５　上水道水源地域の見直しについて	22

２　亜鉛の排水基準に係る経過措置について	23

２－１　亜鉛の性状等	23

２－２　亜鉛に係る環境基準について	23

２－３　亜鉛に係る排水基準について	26

（１）亜鉛に係る排水基準	26

（２）亜鉛に係る暫定排水基準	26

２－４　府域の公共用水域等における亜鉛の水質測定結果	28

（１）公共用水域	28

（２）水道原水	29

２－５　事業場排水の水質測定結果	30

２－６　亜鉛の排水基準にかかる経過措置	34

おわりに	35

参考資料１　大阪府環境審議会水質部会委員名簿	36

参考資料２　審議経過	36

参考資料３　ほう素等３項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置について（諮問）	37

はじめに

大阪府では、水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準を定める条例（以下「上乗せ条例」という。）により上水道水源地域や海域に排出水を排出する法対象事業場に対して、大阪府生活環境の保全等に関する条例（以下「生活環境保全条例」という。）により条例対象事業場に対して、それぞれカドミウム等の有害物質並びに化学的酸素要求量等の生活環境項目に係る排水基準（一般排水基準）を定めている。

有害物質のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めている。

また、上乗せ条例において、生活環境項目のうち、亜鉛については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な電気めっき業に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めている。

これらの暫定排水基準は、令和８年３月31日をもって適用期限を迎えることから、本審議会は、令和７年11月５日に大阪府から「ほう素等３項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置について」諮問を受け、水質部会において審議を行ってきた。

本報告は、水質部会において、府域の公共用水域におけるほう素等３項目及び亜鉛の検出状況や事業場の排水実態等を踏まえ、専門的な見地から慎重に審議した結果を取りまとめたものである。

１　ほう素等３項目の排水基準に係る経過措置について

１―１　ほう素等３項目の性状等

ほう素等（ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物）の性状等は表１に示すとおりである。

表１　ほう素等の性状等

|  | 性状 | 主な健康影響 | 用途及び発生源 |
| --- | --- | --- | --- |
| ほう素及び その化合物 | ほう素は様々な化合物を形成するが、自然界で多くはほう砂等として存在し、温泉水や海水中には比較的高濃度で存在する。 | ラットを用いた催奇形性試験における胎児の体重増加抑制・骨格変異 高濃度の摂取による嘔吐、腹痛、下痢及び吐き気等の発症 | 電気めっき工程の緩衝剤・めっき液として、また、うわ薬等製造工程等でほう酸を使用するほか、原料に由来してほう素を含む排水が排出される。 ほう素を排出する主要な業種としては、鉱業、石炭火力発電所、うわ薬瓦・うわ薬製造業等がある。 |
| ふっ素及び その化合物 | 化学的作用は極めて強く、すべての元素と直接反応する。自然状態ではホタル石等の形態で存在し、温泉水や海水中には比較的高濃度で存在する。 | 歯のふっ素症（斑状歯）の発症 | 金属の研磨やステンレスの洗浄目的で使用するほか、原料として使用するホタル石に由来してふっ素を含む排水が排出される。 ふっ素を排出する主要な業種としては、鉄鋼業、無機薬品製造業、フルオロカーボン製造業等がある。 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 各々、アンモニアイオン、硝酸イオン及び亜硝酸イオンの化合物。基準値はこれら化合物中の窒素量として定義される。環境中には硝酸・亜硝酸性窒素のまま、もしくはその他の窒素化合物として排出される。 窒素化合物は環境中で形態変化して硝酸性窒素を生成し、アンモニア性窒素は好気的条件下で微生物の働きにより硝化され、亜硝酸性窒素を経て、硝酸性窒素を生じる。 | 乳幼児のメトヘモグロビン血症の発症 ラットの13週間飲水投与試験における副腎皮質球状帯 | 電気めっきにおける洗浄剤・防錆剤、希土類精鉱の溶解剤、その他、製品の触媒等として用いられる。 硝酸・亜硝酸性窒素やアンモニア性窒素は、これらを製造・使用する工場・事業場から排出されるほか、生活排水、人や家畜のし尿等として広く排出される。また、窒素肥料の施用も発生源となる。 |

資料：「ほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物に係る暫定排水基準の見直しについて（案）

に対する意見募集参考資料（平成16年３月環境省）」、「中央環境審議会水環境・土壌農薬部会（第16回）資料１（令和７年３月環境省）」より作成。

１－２　ほう素等３項目に係る排水基準について

（１）ほう素等３項目に係る排水基準

ほう素等は、水質汚濁防止法施行令の改正により、平成13年７月１日に有害物質に追加され、排水基準を定める省令により、排水量に関わらず、全ての法対象事業場に対し、一律の排水基準が定められている。

大阪府では、水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準を定める条例（上乗せ条例）及び大阪府生活環境の保全等に関する条例（生活環境保全条例）を改正し、平成14年４月１日から、ほう素等の排水基準を定めている。

このうち、図１（７ページ）に示す上水道水源地域に排出水を排出する法対象事業場及び条例対象事業場に対しては、水道水源の安全性を確保するため、環境基準並みの排水基準を適用している。また、上水道水源地域以外の地域に排出水を排出する法対象事業場に対しては水質汚濁防止法の排水基準を適用し、条例対象事業場に対しては法の排水基準と同じ排水基準を適用している。

海域に排出水を排出する法対象事業場及び条例対象事業場に対しては、ほう素については、上乗せ条例及び生活環境保全条例で、上水道水源地域以外の地域に排出水を排出する事業場と同じ排水基準をそれぞれ適用している。ふっ素及びアンモニア等については、法対象事業場に対しては水質汚濁防止法の排水基準を適用し、条例対象事業場に対しては法の排水基準と同じ排水基準を適用している。

以上の排水基準の適用状況は表２に示すとおりである。

表２　ほう素等に係る排水基準

| 項 目 |  |  |  |  | 法対象事業場 |  | 生活環境保全条例対象事業場 | （参考） 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 水質汚濁防止法 （一般排水基準） | 上乗せ条例 | 生活環境保全条例 |  |
| ほう素及びその化合物 | 上水道水源地域 |  |  |  | 10mg/L | 1mg/L | 1mg/L | 1 mg/L （海域には適用しない） |
|  | 上水道水源地域以外の地域 |  |  |  |  | － | 10mg/L |  |
|  |  | 海域 |  |  | 230mg/L | 10mg/L | 10mg/L |  |
| ふっ素及びその化合物 | 上水道水源地域 |  |  |  | 8mg/L | 0.8mg/L | 0.8mg/L | 0.8 mg/L （海域には適用しない） |
|  | 上水道水源地域以外の地域 |  |  |  |  | － | 8mg/L |  |
|  |  |  | 海域 |  | 15mg/L | － | 15mg/L |  |
| ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 上水道水源地域 |  |  |  | 100mg/L | 10mg/L | 10mg/L | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒 素として 10mg/L |
|  | 上水道水源地域以外の地域 |  |  |  |  | － | 100mg/L |  |
|  |  |  |  | 海域 |  |  | 100mg/L |  |

注）ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の排水基準値については、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量とする。

（２）ほう素等３項目に係る暫定排水基準

（暫定排水基準適用の経緯）

排水基準の適用に当たっては、水質汚濁防止法、上乗せ条例及び生活環境保全条例ともに、経過措置として、排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種の事業場に対し、期間を定めて暫定排水基準を適用している。この経過措置については、過去３年ごとに見直しが行われてきた。

その結果、水質汚濁防止法の暫定排水基準の適用業種は、当初は40業種であったが、製造工程の見直しや使用する薬品の切り替え、排水処理技術の向上等により排水中の濃度が低減していることなどを踏まえ、改正省令（令和7年環境省令第17号）における暫定排水基準（令和７年７月１日適用開始）では９業種となっている（表３のとおり）。

また、上乗せ条例及び生活環境保全条例の暫定排水基準の適用業種は、当初は40業種であったが、府内における上記と同様の状況を踏まえ、現在の暫定排水基準（令和５年４月１日適用開始）では10業種となっている。

（上乗せ条例及び生活環境保全条例における暫定排水基準の適用状況）

法対象事業場及び条例対象事業場に対する現在の暫定排水基準の適用状況は、表４及び表５に示すとおりである。

表３　水質汚濁防止法におけるほう素、ふっ素、アンモニア等に係る暫定排水基準

| 業 種 |  | 区 分 | 見直し前（R4.7.1～R7.6.30) → 見直し後 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ほう素 (mg/L） | ふっ素 (mg/L) | アンモニア等 （mg/L） | 延長 期間 |
|  |  |  | 一般排水基準： 10(海域は230) | 一般排水基準： 8(海域は15) | 一般排水基準： 100 |  |
| 温泉 | 旅館業 | ほう素濃度が500mg/L以下の温泉 | 300 → 300 | － | － | 当分の間 |
|  |  | ほう素濃度が500mg/Lを超える温泉 | 500 → 500 | － |  |  |
|  |  | 自然湧出 | － | 50 → 50 |  |  |
|  |  | 自然湧出以外 |  | 30 → 30 |  |  |
|  |  | 昭和49年12月1日以降湧出で50m3/日以上 |  | 15 → 15 |  |  |
| 畜産 | 畜産農業 | 豚房施設を有する | － | － | 400 → 400 | 令和10月９月30日まで |
|  |  | 牛房施設を有する |  |  | 300 → 一般 | - |
| 工業 | ほうろう鉄器製造業 |  | 40 → 30※ | 12 → 10※ | － | 令和10年９月30日まで |
|  | 金属鉱業 |  | 100 → 100※ | － | － |  |  |
|  | 電気めっき業 | 日排水量50m3未満 | 30 → 30※ | 40 → 40 | － |  |
|  |  | 日排水量50m3以上 |  | 15 → 15 | － |  |
|  | 貴金属製造・再生業 |  | － | － | 2,800 → 2,800 |  |
|  | ジルコニウム化合物製造業 |  | － | － | 350 → 一般 | - |
|  | モリブデン化合物 製造業 |  | － | － | 1,300 → 1,300 | 令和10年９月30日まで |
|  | バナジウム化合物 製造業 |  | － | － | 1,650 → 1,350 |  |
| 下水道 | 下水道業 | 温泉排水を受け入れているもので一定のもの | 40 → 40※ | － | － | 当分の間 |

※海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。

|  | 法の改正部分 |
| --- | --- |

表４　法対象事業場に対する上乗せ条例に基づく暫定排水基準の適用状況

| 排水先 | 項目 | 暫定排水基準 |  | 暫定排水基準がない場合に適用される基準 |  | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 業種区分 | (mg/L) | (mg/L) | 根拠 |  |  |
| 上水道水源地域 | ふっ素 | 旅館業（改正政令施行の際（昭和49年12月1日）、現に湧出している温泉を利用する旅館業には属さないもので、日平均排水量が30m3以上50m3未満のもの） | 15 | 50 (自然 湧出) 30 (自然湧 出以外) | 法の暫定排水基準 | ・法の排水基準は８mg/Lであるが、法の暫定排水基準として、日平均排水量が50m3未満のものに対して、50mg/L(自然湧水)又は30mg/L(自然湧水以外)、50m3以上のものに対しては15mg/Lとされている。 ・上乗せ条例で、30m3以上50m3未満のものに対して、法の50 m3以上の暫定排水基準と同じ基準値を適用している。 |  |
|  | アンモニア等 | 畜産農業 (牛房施設を有する) | 300 | 10 | 上乗せ条例の上水道水源排水基準 | 既 設 事 業 場 の み に 適 用 | ・法の暫定排水基準と同じ基準値を適用している。 |
|  |  | 畜産農業 (豚房施設を有する) | 400 |  |  |  |  |
|  |  | 下水道業 | 18 |  |  |  | ・上乗せ条例で、事業場の排水処理の困難性を踏まえて定めた基準値を適用している。 |
| 上水道水源地域以外の地域 (海域除く) | ふっ素 | 旅館業（改正政令施行の際（昭和49年12月1日）、現に湧出している温泉を利用する旅館業には属さないもので、日平均排水量が30m3以上50m3未満のもの） | 15 | 50 (自然 湧出) 30 (自然湧 出以外) | 法の暫定排水基準 | ・法の排水基準は８mg/Lであるが、法の暫定排水基準として、日平均排水量が50m3未満のものに対しては、旅館業は50mg/L(自然湧水)又は30mg/L(自然湧水以外)、電気めっき業は40mg/L、50m3以上のものに対してはいずれも15mg/Lとされている。 ・上乗せ条例で、30m3以上50m3未満のものに対して、50 m3以上の排出基準と同じ基準値を適用している。 |  |
|  |  | 電気めっき業（日平均排水量が30m3以上50m3未満のもの） | 15 | 40 | 法の暫定排水基準 |  |  |
| 海域 | ほう素 | ほうろう鉄器製造業 | 40 | 10 | 上乗せ条例の一般排水基準 | ・上水道水源地域以外の地域に排出水を排出する法対象事業場に対する法の暫定排水基準と同じ基準値を適用している。 |  |
|  |  | 金属鉱業 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 電気めっき業 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 旅館業 ほう素濃度が500mg/L以下の温泉 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 旅館業 ほう素濃度が500mg/Lを超える温泉 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 下水道業（温泉排水を受け入れているもので一定※のもの） | 40 |  |  |  |  |
|  | ふっ素 | 旅館業（改正政令施行の際（昭和49年12月1日）、現に湧出している温泉を利用する旅館業には属さないもので、日平均排水量が30m3以上50m3未満のもの） | 15 | 50 (自然 湧出) 30 (自然湧 出以外) | 法の暫定排水基準 | ・法の排水基準は15mg/Lであるが、法の暫定排水基準として、日平均排水量が50m3未満のものに対しては、旅館業は50mg/L(自然湧水)又は30mg/L(自然湧水以外)、電気めっき業は40mg/Lとされている。なお、50 m3以上のものには暫定排水基準は適用されていない。 ・府では、30m3以上50m3未満のものに対して、50 m3以上の排出基準と同じ基準値を適用している。 |  |
|  |  | 電気めっき業（日平均排水量が30m3以上50m3未満のもの） | 15 | 40 | 法の暫定排水基準 |  |  |

※ΣCi・Ｑi/Qが10を超えるもの。

Ci：旅館業に属する特定事業場の排水の通常のほう素濃度

Qi：旅館業に属する特定事業場の通常の排水量

Q：当該下水道の通常の排水量

表５　条例対象事業場に対する生活環境保全条例に基づく暫定排水基準の適用状況

| 排水先 | 項目 | 暫定排水基準 |  | 暫定排水基準がない場合に適用される基準 |  | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 業種区分 | （mg/L） | （mg/L） | 根拠 |  |
| 上水道水源地域以外の地域のうち海域以外 | ほう素 | ほうろう鉄器製造業 | 40 | 10 | 生活環境保全条例の一般排水基準 | ・法の暫定排水基準と同じ基準値を適用している。 |
|  | ふっ素 | ほうろう鉄器製造業 | 12 | 8 |  | ・法の暫定排水基準と同じ基準値を適用している。 |
|  | アンモニア等 | 畜産農業 （牛房施設を有する） | 300 | 100 |  | ・法の暫定排水基準と同じ基準値を適用している。 |
|  |  | ジルコニウム化合物製造業 | 350 |  |  |  |
|  |  | モリブデン化合物製造業 | 1,300 |  |  |  |
|  |  | バナジウム化合物製造業 | 1,650 |  |  |  |
|  |  | 貴金属製造・再生業 | 2,800 |  |  |  |
| 上水道水源地域以外の地域のうち海域 | ほう素 | ほうろう鉄器製造業 | 40* | 10 |  | ・法の暫定排水基準と同じ基準値を適用している。 |
|  | アンモニア等 | 畜産農業 （牛房施設を有する） | 300 | 100 |  | ・法の暫定排水基準と同じ基準値を適用している。 |
|  |  | ジルコニウム化合物製造業 | 350 |  |  |  |
|  |  | モリブデン化合物製造業 | 1,300 |  |  |  |
|  |  | バナジウム化合物製造業 | 1,650 |  |  |  |
|  |  | 貴金属製造・再生業 | 2,800 |  |  |  |

＊ほう素は、海域には法の暫定排水基準が適用されないが、生活環境保全条例の暫定排水基準と比較するため、海域以外に排出水を排出する事業場に対する基準を記載している。

- 豊能郡能勢町天王浄水場取水地点から上流の公共用水域に係る地域

- 軍行橋下流端から上流の猪名川及びこれに流入する公共用水域に係る地域

- 箕面市箕面浄水場取水地点から上流の箕面川及びこれに流入する公共用水域に係る地域

- 淀川大堰から上流の淀川及びこれに流入する公共用水域に係る地域

- 近畿日本鉄道株式会社南大阪線石川橋橋りょう下流端から上流の石川及びこれに流入する公共用水域に係る地域

- 堺市及び和泉市に位置する光明池並びにこれに流入する公共用水域に係る地域

- 貝塚市蕎原浄水施設取水地点から上流の公共用水域に係る地域

- 泉佐野市に位置する大池及びこれに流入する公共用水域に係る地域

- 泉佐野市に位置する稲倉池及びこれに流入する公共用水域に係る地域

- 泉南郡岬町に位置する逢帰ダム貯水池及びこれに流入する公共用水域に係る地域

図１　上水道水源地域（網掛け部）

１－３　府域の公共用水域等におけるほう素等３項目の測定結果

（１）公共用水域

公共用水域の水質測定計画に基づく、令和４年度から令和６年度における測定の実施状況と結果の概要は次に示すとおりである。（令和６年度は暫定値）

- ほう素

河川では、令和４年度は132地点、令和５年度は130地点、令和６年度は133地点において延べ945検体の測定を実施しており、表６に示すとおり、12地点で環境基準の超過があったが、いずれも、大阪湾の河口に近い地点であり、電気伝導率の結果により、海水の影響によるものと考えられる。

- ふっ素

河川では、令和４年度は132地点、令和５年度は130地点、令和６年度は133地点において延べ957検体の測定を実施しており、表６に示すとおり、１地点で環境基準の超過があったが、電気伝導率の結果により、海水の影響によるものと考えられる。

- 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

河川では、令和４年度は133地点、令和５年度は132地点、令和６年度は135地点において延べ1,182検体の測定を実施しており、表６に示すとおり、1地点で環境基準の超過があったが、流量が少ない河川で公共の下水処理場からの放流水が流入している影響によるものと考えられる。

海域では、令和４年度から令和６年度にかけて、22地点において延べ510検体の測定を実施しており、環境基準超過はなかった。

（２）水道原水

水道事業体による令和５年度における水道原水の水質測定結果は表７に示すとおりであり、全ての測定結果が環境基準値（水道水質基準値と同じ）以下であった。

表６　公共用水域におけるほう素等の環境基準超過事例（令和４～６年度）

※環境基準を超過した地点の一覧を示す。

表７　河川水・湖沼水を取水する水道原水におけるふっ素等の測定結果（令和５年度）

１）ほう素

出典：大阪府環境衛生課調べ

表７　河川水・湖沼水を取水する水道原水におけるほう素等の測定結果（令和５年度）

２）ふっ素

出典：大阪府環境衛生課調べ

表７　河川水・湖沼水を取水する水道原水におけるほう素等の測定結果（令和５年度）

③ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

出典：大阪府環境衛生課調べ

１－４　ほう素等の排水基準に係る経過措置

１－４－１　検討にあたっての基本的な考え方

今回の経過措置の検討にあたっては、「ほう素等３項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置について　令和５年１月）の基本的考え方を踏まえ、次の（１）～（５）に示す考え方により検討することとする。

- 上水道水源地域に排出水を排出する法対象事業場に対する暫定排水基準については、上水道水源保護の観点から、可能な限り早期に廃止する。

上水道水源保護の観点から、可能な限り早期に暫定排水基準を廃止し、上乗せ排水基準への移行を検討する。

ただし、上乗せ排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種の事業場に対しては、令和７年７月に見直された法の暫定排水基準を踏まえつつ、暫定排水基準を引き続き適用する。

また、上水道水源地域については、現に上水用に原水を取水している地点より上流の公共用水域を対象としていることから、取水実態を踏まえて、必要な見直しを行う。

（２）上水道水源地域以外の地域（海域も含む）に排出水を排出する日平均排水量30㎥以上50㎥未満の法対象事業場に対する、ふっ素に係る暫定排水基準については、日平均排水量50㎥以上の法の暫定排水基準を適用する。

上水道水源地域以外の地域（海域も含む）に排出水を排出する法対象事業場のうち、旅館業及び電気めっき業に属し、日平均排水量が30㎥以上50㎥未満の事業場に対しては、ふっ素について、上乗せ条例において法の50㎥以上の暫定排水基準である15mg/Lを暫定排水基準として適用している。

法の50㎥以上の暫定排水基準は、令和７年７月の暫定排水基準の見直し後も15mg/Lとされていることから、30㎥以上50㎥未満の事業場について、引き続き、50㎥以上の法の暫定排水基準を適用する。

（３）海域に排出水を排出する法対象事業場に対する、ほう素に係る暫定排水基準については、公共用水域の水質の保全の観点から、上水道水源地域以外の地域に適用する基準と同様の基準を適用する。

海域に排出水を排出する法対象事業場に対しては、ほう素について、法で、海域以外に排出水を排出する事業場に対して暫定排水基準が設定されている業種については、公共用水域の水質の保全の観点から、上乗せ条例において法と同じ暫定排水基準を適用する。

（４）生活環境保全条例対象事業場に適用する暫定排水基準については、法対象事業場と同様の排水基準を適用する。

生活環境保全条例に基づく排水規制については、これまで、法対象事業場と同様の排水基準を適用してきたところである。こうした取組みは、上水道水源の保護をはじめとした府域の水質保全を図る上で、重要な役割を果たしていることから、これまでと同様の考え方で暫定排水基準を適用する。

（５）暫定排水基準の一定の適用期間を設定する。

現時点で一般排水基準を技術的に遵守することが困難な業種については引き続き暫定排水基準を設定することとするが、排水処理等に関する技術開発の動向や排水実態、公共用水域での検出状況等を踏まえた適切な検討が行われるよう、一定の適用期間を設定する。

１－４－２　経過措置について

１－４－１の基本的な考え方及び令和７年７月に見直された法の暫定排水基準を踏まえて整理した結果は次のとおりである。事業場の排水実態については、令和４年度以降の採水検査結果を用いて整理した。なお、下水道業については、事業場による自主測定結果についても用いた。

（１）暫定排水基準

１）上水道水源地域に排出水を排出する法対象事業場に関するもの

（ふっ素）

・旅館業（日平均排水量が30ｍ３以上50ｍ３未満のもの）

50㎥以上の事業場に対する法の暫定排水基準は引き続き15 mg/Lが適用されているため、基本的な考え方の（１）に基づき、引き続き、現行の暫定排水基準である15 mg/Lを適用することが適当と考えられる。

表８－１　旅館業（温泉を利用するもの）に係る排水の実態（ふっ素）

| 業種区分等 |  | 排水実態 |  |  |  |  |  | 排水基準（㎎/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事業場数 | 届出 日平均 排水量 ｍ3/日 | データ 数 | 最小値 ｍg/L | 平均値 mg/L | 最大値 mg/L | 法 |  |  | 上乗せ条例 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一 般 | 暫定 |  | 一般 | 暫定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 見直し前 | 見直し後 |  | 現行 | 見直し案 |
| 旅館業 （日平均排水量が30m3以上50m3未満であり、改正政令施行の際※、現に湧出している温泉を利用する旅館業には属しないもので、かつ、温泉を利用するものに限る。） |  | 1 | 39.7 | 2 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 8 | 50 (自然湧出) 30 (自然湧出以外) | 50 (自然湧出) 30 (自然湧出以外) | － | 15 | 15 |
|  | （参考） 旅館業（温泉を利用するもの）全体 | 12 | 8.5～ 240 | 27 | <0.08 | 1.4 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| ※昭和49年12月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（アンモニア等）

・畜産農業

畜産農業（牛房施設を有する）※既設事業場に限る

令和７年７月の見直しにて法の暫定排水基準（300 mg/L）が廃止され、一般排水基準に移行した。そこで牛房施設に係る排水の実態を踏まえ、見直し後の暫定排水基準を検討することにした。

府内における該当する３事業場について、表８－２のとおりいずれも休止中であり排水実態が得られなかった。そこで法の暫定排水基準見直し時における、全国の牛房施設を有する畜産農業のうち、令和元年7月以降に一般排水基準を超過した４事業場の測定結果を環境省より入手した。その結果によると、調査期間（令和4年7月から令和6年8月）における各事業場の最新のアンモニア等の濃度は14～78 mg/Lであった。一方でこれらのうちアンモニア等の濃度が比較的高濃度であった事業場においては、対象期間内に排水処理施設の増築等を行っており、その結果として一律の排水基準である100 mg/Lを安定して達成したとされている。

これらの結果からは、上水道水源地域における排水基準である10 mg/Lを順守することは技術的に困難と考えられる。また環境省における牛房施設を有する畜産農業の調査における対象事業場の排水実態を踏まえると、基本的な考え方の（１）に基づき、法の一般排水基準と同じ100 mg/Lを暫定排水基準として適用することが適当である。

表８－２　畜産農業（牛房施設を有する）に係る排水の実態（アンモニア等）

| 業種区分等 | 排水実態 |  |  |  |  |  | 排水基準（㎎/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業場数 | 届出 日平均 排水量 ｍ3/日 | データ 数 | 最小値 mg/L | 平均値 mg/L | 最大値 mg/L | 法 |  |  | 上乗せ条例 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 暫定 |  | 一般 | 暫定＊ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 見直し前 | 見直し後 |  | 現行 | 見直し案 |
| 畜産農業 (牛房施設を有する) | 3 | 1.5～8 | － | － | － | － | 100 | 300 | 廃止 | 10 | 300 | 100 |

＊暫定排水基準は既設事業場（平成13年7月1日現在の特定施設を平成17年4月1日において設置しているもの）のみに適用

・畜産農業（豚房施設を有する）※既設事業場に限る

法の暫定排水基準は引き続き400 mg/Lが適用されているため、基本的な考え方の（１）に基づき、引き続き、現行の暫定排水基準である400 mg/Lを適用することが適当である。

表８－３　畜産農業（豚房施設を有する）に係る排水の実態（アンモニア等）

| 業種区分等 | 排水実態 |  |  |  |  |  | 排水基準（㎎/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業場数 | 届出 日平均 排水量 ｍ3/日 | データ 数 | 最小値 mg/L | 平均値 mg/L | 最大値 mg/L | 法 |  |  | 上乗せ条例 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 暫定 |  | 一般 | 暫定＊ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 見直し前 | 見直し後 |  | 現行 | 見直し案 |
| 畜産農業 (豚房施設を有する) | 0 | － | － | － | － | － | 100 | 400 | 400 | 10 | 400 | 400 |

＊暫定排水基準は既設事業場（平成13年7月1日現在の特定施設を平成17年4月1日において設置しているもの）のみに適用

・下水道業

対象事業場の排水実態（表８－４）をみると、時間及び季節による変動が大きいため、安定的な処理が難しい施設をもつ事業場があり、令和４年度以降の測定データでは、活性汚泥の活性が低下するとされる冬場に上乗せ条例の排水基準である10 mg/Lを超過することがあり、最大で10.7mg/Lとなった。

一方で対象事業場のある事業場における、令和４年度以降の全窒素の連続測定の結果、１時間値の最大値は20.0 mg/Lであった。また当該事業場における、1時間値の最大値を記録した時期と同月における、全窒素濃度に占めるアンモニア性窒素等の割合は90.2 ％であった。これらを踏まえると、当該期間における排水中のアンモニア性窒素等の濃度は最大でおおよそ18 mg/L程度であったと推定される。

対象事業場においては、いわゆる高度処理と呼ばれる排水処理方式を採用しているものの、上乗せ条例の一般排水基準である10 mg/Lを下回ることが技術的に困難であると考えられることから、基本的な考え方の（１）に基づき、引き続き暫定排水基準を適用することとする。基準値については、全窒素の連続測定結果等から推定されるアンモニア性窒素等の濃度の最大値が18 mg/L程度であることを踏まえ、現行の暫定排水基準である18mg/Lを適用することが適当である。

表８－４　下水道業に係る排水の実態（アンモニア等）

| 業種区分等 | 排水実態 |  |  |  |  |  | 排水基準（㎎/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事業場数 | 届出 日平均 排水量 ｍ3/日 | データ 数 | 最小値 mg/L | 平均値 mg/L | 最大値 mg/L | 法 |  |  | 上乗せ条例 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 暫定 |  | 一般 | 暫定＊ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 見直し前 | 見直し後 |  | 現行 | 見直し案 |
| 下水道業 | 3 | 280～ 161,410 | 308 | 0.12 | 5.2 | 10.7 | 100 | － | － | 10 | 18 | 18 |

＊暫定排水基準は既設事業場(平成13年7月1日現在の特定施設を平成14年4月1日において設置しているもの）のみに適用

以上の検討の結果、見直し後においても暫定排水基準が適用される業種は存在することになる。

一方で、ほう素等３項目について、上水道水源地域において環境基準を超過した事例はこれまでに確認されていない。また水道事業者による水道水源の測定結果においても、水道水質基準値を超過した事例は確認されていない。

さらに旅館業（温泉を利用するもの）※を除き暫定排水基準が適用されるのは既設事業場のみであることから、引き続き暫定排水基準が適用される業種は存在するものの上水道水源の保護に直ちに影響を及ぼすことはないと考えられる。

＊ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物については、上水道水源地域の上乗せ基準の適用が除外されている。

２）上水道水源地域以外の地域に排出水を排出する法対象事業場に関するもの

（ふっ素）

・旅館業（日平均排水量が30ｍ3以上50ｍ3未満のもの）

・電気めっき業（日平均排水量が30ｍ3以上50ｍ3未満のもの）

50㎥以上の事業場に対する法の暫定排水基準は引き続き15 mg/Lが適用されているため、基本的な考え方の（２）に基づき、引き続き、現行の暫定排水基準である15 mg/Lを適用することが適当と考えられる。

表８－５　旅館業・電気めっき業に係る排水の実態（ふっ素）

| 業種区分等 |  | 排水実態 |  |  |  |  |  | 排水基準（㎎/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事業場数 | 届出 日平均 排水量 ｍ3/日 | データ数 | 最小値 ｍg/L | 平均値 mg/L | 最大値 mg/L | 法 |  |  | 上乗せ条例 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 暫定 |  | 一般 | 暫定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 見直し前 | 見直し後 |  | 現行 | 見直し案 |
| 旅館業 （日平均排水量が30m3以上50m3未満であり、改正政令施行の際※、現に湧出している温泉を利用する旅館業には属しないもので、かつ、温泉を利用するものに限る。） |  | 1 | 49 | 3 | <0.1 | 0.1 | 0.11 | 8（海域以外） 15（海域） | 50 (自然湧出) 30 (自然湧出以外) | 50 (自然湧出) 30 (自然湧出以外) | － | 15 | 15 |
|  | （参考） 旅館業（温泉を利用するもの）全体 | 12 | 8.5～ 240 | 27 | <0.08 | 1.4 | 4.7 |  |  |  |  |  |  |
| 電気めっき業 （一日当たりの平均的な排出水の量が30㎥以上50㎥未満であるもの） |  | 3 | 32.1～ 37 | 17 | <0.08 | 0.11 | 0.27 | 8（海域以外） 15（海域） | 40 | 40 | － | 15 | 15 |
|  | （参考） 電気めっき業全体 | 20 | 0.05～ 18,310 | 120 | <0.08 | 1.2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| ※昭和49年12月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

３）海域に排出水を排出する法対象事業場に関するもの

（ほう素）

・ほうろう鉄器製造業

・金属鉱業

・電気めっき業

・旅館業（温泉を利用するもの）

・下水道業（温泉排水を受け入れているもので一定のもの）

基本的な考え方の（３）に基づき、引き続き、法で暫定排水基準が設定されている業種については、上乗せ条例において法と同様の暫定排水基準を適用することが適当と考えられ、基準値については、法の暫定排水基準の見直し状況に対応することが適当と考えられる。

表８－６　ほうろう鉄器製造業等に係る排水の実態（ほう素）

| 業種区分等 |  | 排水実態 |  |  |  |  |  | 排水基準（㎎/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事業場数 | 届出 日平均 排水量 ｍ3/日 | データ数 | 最小値 ｍg/L | 平均値 mg/L | 最大値 mg/L | 法 |  |  | 上乗せ条例 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 暫定 |  | 一般 | 暫定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 見直し前 | 見直し後 |  | 現行 | 見直し案 |
| ほうろう鉄器製造業 |  | 0 | - | - | - | - | - | 10（海域以外） 230（海域） | 40 (海域以外) | 30 (海域以外) | 10 | 40 | 30 |
| 金属鉱業 |  | 0 | - | - | - | - | - | 10（海域以外） 230（海域） | 100 (海域以外) | 100 (海域以外) | 10 | 100 | 100 |
| 電気めっき業 |  | 9 | 0.05～ 18,310 | 81 | <0.1 | 0.68 | 6.3 | 10（海域以外） 230（海域） | 30 (海域以外) | 30 (海域以外) | 10 | 30 | 30 |
|  | （参考） 海域以外を含む | 21 | 0.05～ 18,310 | 136 | <0.02 | 1.3 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 旅館業（1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る） |  | 0 | - | - | - | - | - | 10（海域以外） 230（海域） | 300 | 300 | 10 | 300 | 300 |
|  | （参考） 海域以外を含む | 12 | 8.5～ 240 | 26 | <0.02 | 1.3 | 7.6 |  |  |  |  |  |  |
| 旅館業（1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る） |  | 0 | - | - | - | - | - | 10（海域以外） 230（海域） | 500 | 500 | 10 | 500 | 500 |
| 下水道業（旅館業（温泉を利用するもの）に属する特定事業場から排出される水を受け入れているもので一定の条件※に該当するもの） |  | 0 | - | - | - | - | - | 10（海域以外） 230（海域） | 40 (海域以外) | 40 (海域以外) | 10 | 40 | 40 |

＊ほう素は、海域には法の暫定排水基準が適用されないが、法改正の内容との比較のため、海域以外に排出水を排出する事業場に対する

基準を参考に記載している。

以上、①～③の法対象事業場をまとめると、表８－７のとおりとなる。

表８－７　上乗せ条例における暫定排水基準の見直し（案）

| 排水先 | 項目 | 現行の暫定排水基準 |  | 見直し後 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 業種区分 | (mg/L) | (mg/L) |
| 上水道水源地域 | ふっ素 | 旅館業（日平均排水量が30m3以上50m3未満であり、改正政令施行の際※1、現に湧出している温泉を利用する旅館業には属しないもので、かつ、温泉を利用するものに限る。） | 15 | 変更なし |
|  | アンモニア等 | 畜産農業（牛房施設を有する）※2 | 300 | 100 |
|  |  | 畜産農業（豚房施設を有する）※2 | 400 | 変更なし |
|  |  | 下水道業※3 | 18 | 変更なし |
| 上水道水源地域以外の地域 （海域含む） | ふっ素 | 旅館業（日平均排水量が30m3以上50m3未満であり、改正政令施行の際※1、現に湧出している温泉を利用する旅館業には属しないもので、かつ、温泉を利用するものに限る。） | 15 | 変更なし |
|  |  | 電気めっき業（一日当たりの平均的な排出水の量が30㎥以上50㎥未満であるもの） | 15 | 変更なし |
| 上水道水源地域以外の地域のうち 海域 | ほう素 | ほうろう鉄器製造業 | 40 | 30 |
|  |  | 金属鉱業 | 100 | 変更なし |
|  |  | 電気めっき業 | 30 | 変更なし |
|  |  | 旅館業（1リットルにつきほう素500ミリグラム以下の温泉を利用するものに限る） | 300 - | 変更なし |
|  |  | 旅館業（1リットルにつきほう素500ミリグラムを超える温泉を利用するものに限る） | 500 | 変更なし |
|  |  | 下水道業（旅館業（温泉を利用するもの）に属する特定事業場から排出される水を受け入れているもので一定の条件※4に該当するもの） | 40 | 変更なし |

※1 昭和49年12月1日

※2 既設事業場（平成13年7月1日現在の特定施設を平成17年4月1日において設置（工事中含む）しているもの）のみに適用

※3 既設事業場（平成13年7月1日現在の特定施設を平成14年4月1日において設置（工事中含む）しているもの）のみに適用

※4 ΣCi・Ｑi/Qが10を超えるもの。

Ci：旅館業に属する特定事業場の排水の通常のほう素濃度

Qi：旅館業に属する特定事業場の通常の排水量

Q：当該下水道の通常の排水量

４）生活環境保全条例対象事業場に関するもの

基本的な考え方の（４）に基づき、引き続き、法の暫定排水基準と同じ基準を適用することが適当と考えられる。なお、現時点においては、排水実態がある事業場は存在していない。

表９　生活環境保全条例における暫定排水基準の見直し（案）

| 排水先 | 項目 | 業種区分 | 排水基準（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法 |  |  | 生活環境保全条例 |  |  |
|  |  |  |  | 暫定 |  |  | 暫定 |  |
|  |  |  |  | 見直し前 | 見直し後 |  | 見直し前 | 見直し後 |
| 上水道水源地域以外の地域のうち海域以外 | ほう素 | ほうろう鉄器製造業 | 10 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 |
|  | ふっ素 | ほうろう鉄器製造業 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 |
|  | アンモニア等 | 畜産農業※ | 100 | 300 | 廃止 | 100 | 300 | 廃止 |
|  |  | ジルコニウム化合物製造業 |  | 350 | 廃止 |  | 350 | 廃止 |
|  |  | モリブデン化合物製造業 |  | 1,300 | 1,300 |  | 1,300 | 1,300 |
|  |  | バナジウム化合物製造業 |  | 1,650 | 1,350 |  | 1,650 | 1,350 |
|  |  | 貴金属製造・再生業 |  | 2,800 | 2,800 |  | 2,800 | 2,800 |
| 上水道水源地域以外の地域のうち海域 | ほう素 | ほうろう鉄器製造業 | 230 | － | － | 10 | 40 | 30 |
|  | アンモニア等 | 畜産農業※ | 100 | 300 | 廃止 | 100 | 300 | 廃止 |
|  |  | ジルコニウム化合物製造業 |  | 350 | 廃止 |  | 350 | 廃止 |
|  |  | モリブデン化合物製造業 |  | 1,300 | 1,300 |  | 1,300 | 1,300 |
|  |  | バナジウム化合物製造業 |  | 1,650 | 1,350 |  | 1,650 | 1,350 |
|  |  | 貴金属製造・再生業 |  | 2,800 | 2,800 |  | 2,800 | 2,800 |

（２）暫定排水基準の適用期間

基本的な考え方の（５）に基づき、一定の適用期間を設定することが適当と考えられ、期間については、これまでの設定状況及び法における経過措置の適用期間が３年３ケ月間とされていることを踏まえ、３年間とすることが適当と考えられる。

なお、既設事業場に対しては、現状において見直し後の暫定排水基準を満足していること、また、対象となる事業場が限られており個別に周知を図ることが可能なことから、周知期間を設けなくても支障はないと考えられる。

１－５　上水道水源地域の見直しについて

上乗せ条例及び生活環境保全条例では、令和７年11月現在、10の地域を上水道水源地域として定めている。また、上水道水源地域に排水する法対象事業場及び条例対象事業場の有害物質に係る排水基準については、水源の安全性を確保するため、原則として環境基準値と同じ値（省令の排水基準の1/10の値）を適用している。

「ほう素等の排水基準の設定等について」（平成13年12月の大阪府環境審議会答申）において、上水道水源地域については、「現に上水用に原水を取水している地点より上流の公共用水域を対象とすることが適当である。」としている。

この考え方を踏まえ、府域の浄水場における表流水又は伏流水等の取水状況について確認したところ、表流水又は伏流水等の取水を停止した浄水場が複数あったが、これらの浄水場の取水点から下流には、現に取水している地点が存在する。そのため、上乗せ条例及び生活環境保全条例に規定する上水道水源地域の範囲に変更はない。

表10　上水道水源地域の見直しについて

| 番号 | 現行の上水道水源地域 | 見直し案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 豊能郡能勢町天王浄水場取水地点から上流の公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 2 | 軍行橋下流端から上流の猪名川及びこれに流入する公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 3 | 箕面市箕面浄水場取水地点から上流の箕面川及びこれに流入する公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 4 | 淀川大堰から上流の淀川及びこれに流入する公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 5 | 近畿日本鉄道株式会社南大阪線石川橋橋りょう下流端から上流の石川及びこれに流入する公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 6 | 堺市及び和泉市に位置する光明池並びにこれに流入する公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 7 | 貝塚市蕎原浄水施設取水地点から上流の公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 8 | 泉佐野市に位置する大池及びこれに流入する公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 9 | 泉佐野市に位置する稲倉池及びこれに流入する公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |
| 10 | 泉南郡岬町に位置する逢帰ダム貯水池及びこれに流入する公共用水域に係る地域 | （現行どおり） |

７

上水道水源地域から外れる範囲

２　亜鉛の排水基準に係る経過措置について

２－１　亜鉛の性状等

亜鉛は銀白色の比較的やわらかい金属であり、反応性が高い。また、両性元素であるため、金属亜鉛、酸化亜鉛は、pHが9以上、10.5未満では水酸化亜鉛Zn（OH）2として沈殿するが、その他のpH域では溶解する。環境中では、河川、湖沼、海や川底の泥などから広く検出される。

亜鉛は非鉄金属の中では銅、アルミニウムについで多く生産されている物質であり、亜鉛めっきの加工工程で皮膜を形成するために使われることが多いほか、伸銅品、ダイカストや鋳造品、ゴム製品や乾電池などに用いられる。

資料：「中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会資料」（平成28年７月）から作成。

２－２　亜鉛に係る環境基準について

国において、亜鉛が水生生物に及ぼす急性的・慢性的な影響について検討が行われ、その結果、生活環境上、有用な水生生物及びその餌生物への慢性影響を未然に防止する観点から維持することが望ましい水準として、平成15年11月、全亜鉛が水生生物保全に係る環境基準として設定された。

水生生物保全に係る環境基準は、生活環境項目として設定されており、水生生物の生息状況に応じて、河川及び湖沼については表11のとおり４つの類型と基準値が、海域については表12のとおり２つの類型と基準値が設定されている。

府域の河川における水生生物保全に係る環境基準の類型指定は、国及び府が魚類の生息に適したものとされているC類型以上の水域について、平成21年６月以降、順次行っている。令和７年10月末時点での河川の類型指定の状況は表13のとおりであり、10河川水域を生物Ａ類型に、64河川水域を生物Ｂ類型にそれぞれ指定している。

また、府域の海域（大阪湾）については、表14のとおり、国により１水域が生物Ａ類型に、４水域が生物特Ａ類型にそれぞれ指定されている。

なお、水生生物保全に係る環境基準は、平成24年８月にノ二ルフェノールが、また、平成25年３月に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）が追加され、現在では３項目となっている。

表11　亜鉛の環境基準（河川、湖沼）

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値※ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 |
| 生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特Ｂ | 生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 |

※基準値は年間平均値で評価する。

表12　亜鉛の環境基準（海域）

| 項目 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値※ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 全亜鉛 |
| 生物Ａ | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 |

※基準値は年間平均値で評価する。

表13　水生生物保全に係る環境基準の水域類型指定一覧（河川）　（令和７年10月末時点）

| 区分; 河川水域名; 範 囲; 類型及び 達成期間; 指定年月日 （最終改定年月日）. 淀川水域; 淀川; 全 域; 生物Ｂイ; 平成21年11月30日. 船橋川; 全 域; 生物Ｂイ; 平成21年６月30日. 穂谷川; 全 域; 生物Ｂイ. 檜尾川; 全 域; 生物Ｂイ. 天野川; 奈良県界より下流; 生物Ｂイ. 芥 川 (1); 京都府界から塚脇橋まで; 生物Ａイ. 芥 川 (2); 塚脇橋より下流; 生物Ｂイ. 水無瀬川; 全 域; 生物Ａイ. 神崎川水域; 神崎川; 安威川、猪名川を除く神崎川; 生物Ｂイ; 平成21年11月30日. 天竺川; 全 域; 生物Ｂイ; 平成29年１月27日. 安威川上流; 安威川ダム流出端より上流; 生物Ａイ; 平成21年６月30日 （令和５年１月20日）. 安威川下流(1); 安威川ダム流出端から 茨木川合流点まで; 生物Ａイ. 安威川下流（２）; 茨木川合流点から 大正川合流点まで; 生物Ｂイ; 平成29年１月27日 （令和５年１月20日）. 安威川下流（３）; 大正川合流点より下流; 生物Ｂイ; 平成21年６月30日. 佐保川及び茨木川; 全 域; 生物Ｂイ. 大正川; 全 域; 生物Ｂイ. 勝尾寺川; 全 域; 生物Ｂイ. 猪名川(2); ゴルフ橋より下流; 生物Ｂイ; 平成21年11月30日. 箕面川(1); 箕面市取水口より上流; 生物Ａイ; 平成21年６月30日. 箕面川(2); 箕面市取水口から兵庫県界まで; 生物Ｂイ. 余野川; 全 域; 生物Ａイ. 千里川; 全 域; 生物Ｂイ. 田尻川; 兵庫県界より上流; 生物Ａイ. 一庫・大路次川; 京都府界から兵庫県界まで; 生物Ａイ. 山辺川; 全 域; 生物Ａイ. 寝屋川水域; 寝屋川(1); 住道大橋より上流; 生物Ｂロ; 平成21年６月30日. 寝屋川(２); 住道大橋より下流; 生物Ｂロ; 令和５年１月20日. 恩智川; 全 域; 生物Ｂイ; 平成29年１月27日 （令和５年１月20日）. 古川; 全域; 生物Ｂハ; 令和５年１月20日. 平野川分水路; 全域; 生物Ｂハ. 平野川; 全域; 生物Ｂハ. | 区分; 河川水域名; 範 囲; 類型及び 達成期間; 指定年月日 (最終改定年月日). 大阪市内河川水域; 大川; 大川全域及び城北川全域; 生物Ｂイ; 平成21年６月30日. 堂島川; 全 域; 生物Ｂイ. 土佐堀川; 全 域; 生物Ｂイ. 道頓堀川; 全 域; 生物Ｂイ. 正蓮寺川; 全 域; 生物Ｂイ. 六軒家川; 全 域; 生物Ｂイ. 安治川; 全 域; 生物Ｂイ. 尻無川; 全 域; 生物Ｂイ. 木津川; 全 域; 生物Ｂイ. 木津川運河; 全 域; 生物Ｂイ. 住吉川; 全 域; 生物Ｂイ. 東横堀川; 全 域; 生物Ｂイ. 大和川水域; 石川; 全 域; 生物Ｂイ; 平成21年６月30日. 千早川; 全 域; 生物Ｂイ. 天見川; 全 域; 生物Ｂイ. 石見川; 全 域; 生物Ａイ. 飛鳥川; 全 域; 生物Ｂイ. 梅川; 全 域; 生物Ｂイ. 佐備川; 全 域; 生物Ｂイ. 大和川; 全 域; 生物Ｂイ; 平成18年６月30日. 東除川; 全 域; 生物Ｂロ; 平成21年６月30日. 西除川(1); 狭山池流出端より上流; 生物Ｂイ. 西除川（２）; 狭山池流出端より下流; 生物Ｂハ; 令和５年１月20日. 泉州諸河川水域; 石津川; 全域; 生物Ｂロ; 令和５年１月20日. 和田川; 全 域; 生物Ｂイ; 平成21年６月30日. 大津川上流; 泉大津市高津取水口より上流; 生物Ｂイ. 大津川下流; 泉大津市高津取水口より下流; 生物Ｂイ; 平成29年１月27日. 牛滝川; 全 域; 生物Ｂイ; 平成21年６月30日. 松尾川; 全 域; 生物Ｂイ. 槇尾川; 全 域; 生物Ｂイ. 父鬼川; 全 域; 生物Ｂイ. 春木川; 全域; 生物Ｂロ; 令和５年１月20日. 近木川上流; 秬谷川合流点より上流; 生物Ｂイ; 平成21年６月30日. 樫井川上流; 兎田橋より上流; 生物Ｂイ. 樫井川下流; 兎田橋より下流; 生物Ｂロ; 令和５年１月20日. 男里川; 全 域; 生物Ｂロ; 平成21年６月30日. 金熊寺川; 全 域; 生物Ｂイ. 菟砥川; 全 域; 生物Ｂイ. 山中川; 全 域; 生物Ｂイ. 番川; 全 域; 生物Ｂイ. 大川; 全 域; 生物Ｂイ. 東川; 全 域; 生物Ｂイ. 西川; 全 域; 生物Ｂイ. |
| --- | --- |

表14　水生生物保全に係る環境基準の水域類型指定一覧（海域）　（令和７年10月末時点）

| 水域名 | 範囲 | 類型及び 達成期間 | 指定年月日 （最終改定年月日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。） | 右図 参照 | 海域生物Ａイ | 平成25年６月５日 |
| 大阪湾(イ) |  | 海域生物特Ａイ |  |
| 大阪湾(ロ) |  | 海域生物特Ａイ |  |
| 大阪湾(ハ) |  | 海域生物特Ａイ |  |
| 大阪湾(ニ) |  | 海域生物特Ａイ |  |

水生生物保全項目に係る

大阪湾の環境基準点位置図

※　　　 　：海域生物特Ａ

２－３　亜鉛に係る排水基準について

（１）亜鉛に係る排水基準

亜鉛は、水質汚濁防止法制定当初から「生活環境項目」として規制項目となっており、１日あたりの平均的な排出水の量（日平均排水量）が50m3以上の特定事業場に対し、排水基準（５mg/L）が定められた。

府では、水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準を定める条例（上乗せ条例）により日平均排水量30m3以上の特定事業場にまで対象を広げるとともに、大阪府生活環境の保全等に関する条例（生活環境保全条例）により、届出事業場に対しても日平均排水量が30m3以上のものを対象に、同じ排水基準を適用してきた。

その後、平成15年11月に環境基準が設定されたことを受け、平成18年12月に水質汚濁防止法の排水基準が２mg/Lに強化されたため、平成20年４月、同様に上乗せ条例、生活環境保全条例も２mg/Lに強化している。

以上の排水基準の適用状況は表15に示すとおりである。

表15　法及び条例における亜鉛の排水基準

| 根拠法令 | 水質汚濁防止法 | 上乗せ条例 | 生活環境保全条例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 対象事業場 | 日平均排水量50m3 以上の特定事業場 | 日平均排水量30m3 以上の特定事業場 | 日平均排水量30m3 以上の届出事業場 |
| 排水基準 | ２mg/L以下 | ２mg/L以下 | ２mg/L以下 |

（２）亜鉛に係る暫定排水基準

（暫定排水基準適用の経緯）

亜鉛については、亜鉛を主に扱う業種の特殊性（原材料使用量の低減や代替品導入の困難性）やpH管理などの排水処理の困難性を有しているため、 水質汚濁防止法については平成18年12月から、上乗せ条例は平成20年４月から、経過措置として、排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種の事業場に対し、期間を定めて暫定排水基準を適用している。この経過措置については、３～５年ごとに見直しが行われてきた。

その結果、水質汚濁防止法の暫定排水基準の適用業種は、当初は10業種であったが、工程の見直しや原料の変更による亜鉛排出の抑制、排水処理設備の維持管理の強化などにより排水中の濃度が低減していることなどを踏まえ、現在の暫定排水基準（令和６年12月11日施行）では、電気めっき業１業種となっている。

また、上乗せ条例では、法の暫定排水基準の設定状況及び排出実態を勘案して検討した結果、当初から電気めっき業（既設事業場のみ）についてのみ暫定排水基準を適用している。

なお、生活環境保全条例の全届出事業場については、亜鉛の一般排水基準を遵守できると見込まれたため、同条例では暫定排水基準を設定していない。

（法及び上乗せ条例における暫定排水基準の適用状況）

法対象事業場に対する現在の法及び上乗せ条例の暫定排水基準の適用状況は、以下の表16に示すとおりである。

表16　法対象事業場に対する法及び上乗せ条例に基づく暫定排水基準の適用状況

| 業種 | 根拠法令 | 水質汚濁防止法 | 上乗せ条例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 対象事業場 | 日平均排水量50m3以上 | 日平均排水量30m3以上※ |
|  | 適用時期 | R6.12.11～R11.12.10 | R5.4.1～R8.3.31 |
| 電気めっき業 |  | ４mg/L以下 | ４mg/L以下 |

※改正条例施行日（平成20年4月1日）において、特定施設を設置している（設置の工事をしている者を含む）工場または事業場に適用される。

２－４　府域の公共用水域等における亜鉛の水質測定結果

（１）公共用水域

公共用水域の水質測定計画に基づく、令和４年度から令和６年度の間における測定の実施状況及び結果は、以下のとおりである。

- 河川

生物Ａ類型の10河川水域（10地点）（令和４年度は９河川水域（９地点））及び生物Ｂ類型の64河川水域（76地点）（令和４年度は56河川水域（67地点））で延べ1,290検体の測定を実施した。その集計結果を表17に示す。

生物Ａ類型及び生物Ｂ類型いずれも環境基準値は0.03mg/Lであり、生物Ａ類型の10地点については、全ての地点において環境基準を達成している。生物Ｂ類型の76地点については、令和４年度から令和６年度の環境基準の達成率は84.4～92.9%であった。

環境基準超過の要因としては、基準超過があった測定地点の多くが、下水処理施設からの排水が流入する地点であること、また亜鉛は食品や日焼け止め等の生活用品にも含まれていることなどから、生活排水に含まれる亜鉛の影響による可能性が考えられる。その他、未規制事業場からの排水や道路排水に含まれるタイヤ由来の亜鉛による影響の可能性などが考えられる。

表17　河川の環境基準点における全亜鉛の年平均値の状況

| 年度 | 類型 | 環境基準値 （mg/L） | 年平均濃度（最小～最大） （mg/L） | 環境基準達成状況 環境基準達成地点数／環境基準点数 （達成率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 (2022) | 生物Ａ | 0.03 | 0.007（0.002～0.010） | 9/9（100%） |
|  | 生物Ｂ |  | 0.013（0.001～0.058） | 52/56（92.9%） |
| R5 (2023) | 生物Ａ |  | 0.005（0.001～0.010） | 10/10（100%） |
|  | 生物Ｂ |  | 0.016（0.001～0.074） | 56/64（87.5%） |
| R6 (2024) | 生物Ａ |  | 0.003（0.001～0.006） | 10/10（100%） |
|  | 生物Ｂ |  | 0.015（0.001～0.065） | 54/64（84.4%） |

- 海域

海域については平成25年度より順次、類型指定が行われている。生物特Ａ類型の１水域４地点及び生物Ａ類型の１水域８地点で述べ144検体の測定を実施しており、集計結果を表18に示す。

いずれの地点においても環境基準値の超過はない。

表18　海域の環境基準点における全亜鉛の年平均値の状況

| 年度 | 類型 | 環境基準値 （mg/L） | 年平均濃度（最小～最大） （mg/L） | 環境基準達成状況 環境基準達成地点数／環境基準点数 （達成率） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R4 (2022) | 生物特Ａ | 0.01 | 0.005（0.001～0.013） | 4/4（100%） |
|  | 生物Ａ | 0.02 | 0.005（0.001～0.016） | 8/8（100%） |
| R5 (2023) | 生物特Ａ | 0.01 | 0.003（0.001～0.005） | 4/4（100%） |
|  | 生物Ａ | 0.02 | 0.003（0.001～0.010） | 8/8（100%） |
| R6 (2024) | 生物特Ａ | 0.01 | 0.003（<0.001～0.006） | 4/4（100%） |
|  | 生物Ａ | 0.02 | 0.004（<0.001～0.012） | 8/8（100%） |

（２）水道原水

亜鉛の水道水質基準は、味覚及び色の観点から1.0mg/L以下と設定されている。

水道事業体により、令和５年度は、29事業場で128回の水道原水の水質測定が実施されており、いずれも定量下限値未満※である。

※定量下限値は、事業場によって測定方法が異なるため、0.1mg/L以下と0.01mg/L以下のいずれかとなっている。

２－５　事業場排水の水質測定結果

府域において、法又は上乗せ条例により亜鉛の暫定排水基準を適用している事業場は12事業場であり、その内訳は表19のとおりである。

表19　暫定排水基準適用事業場数

|  | 法の暫定排水基準適用事業場 （日平均排水量50m3以上） | 上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場 （日平均排水量30m3以上） |
| --- | --- | --- |
| 電気めっき業 | ６事業場 | ６事業場 |

暫定排水基準が適用される12事業場における排水の水質測定結果を、次の３つに分類して整理を行った。

① 法の暫定排水基準が適用される事業場（表20－1）

- 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を下回る事業場（表20－2）

③ 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を上回る事業場（表20－3）

- 法の暫定排水基準が適用される事業場

表20-1　法の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果

|  | 主要 製品 | 排水 処理 方式 | 日平均 排水量 （m3/日） | 年度 | データ数 | 最小値 （mg/L） | 最大値 （mg/L） | 平均値 （mg/L） | 2mg/L 超過 | 4mg/L 超過 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A社 | 亜鉛 めっき線 | 凝集 沈殿法 | 153 | R4 | 25 | <0.05 | 3.7 | 1.4 | 6/25 | 0/25 |
|  |  |  |  | R5 | 25 | 0.53 | 2.7 | 1.4 | 2/25 | 0/25 |
|  |  |  |  | R6 | 25 | 0.56 | 2.6 | 1.4 | 4/25 | 0/25 |
|  |  |  |  | R7 | 5 | 0.91 | 3.4 | 1.8 | 2/5 | 0/5 |
|  |  |  |  | R4～R7 | 80 | <0.05 | 3.7 | 1.5 | 14/80 | 0/80 |
| B社 | プリント基板 | 凝集 沈殿法 | 360 | R4 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R6 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/3 | 0/3 |
| C社 | 導電加工処理品 | 委託 処理 | 480 | R4 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0/6 | 0/6 |
|  |  |  |  | R6 | 26 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0/26 | 0/26 |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 33 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0/33 | 0/33 |
| D社 | プリント基盤 | 凝集 沈殿法 | 912.4 | R4 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R6 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/3 | 0/3 |
| E社 | ステンレス 鋼線 | 凝集 沈殿法 | 1,096 | R4 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R6 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 3 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0/3 | 0/3 |
| F社 | 鉄鋼 製品 | 凝集 沈殿法 | 18,310 | R4 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 2 | 0.15 | 0.42 | 0.29 | 0/2 | 0/2 |
|  |  |  |  | R6 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 4 | 0.11 | 0.42 | 0.27 | 0/3 | 0/3 |

Ａ社においては、亜鉛めっき線の製造のみを行っているため、事業場排水に占める電気亜鉛めっき槽からの排水の割合が特に高いことによる排水処理の困難性から、令和４年度から令和７年度に一般排水基準を上回る結果が確認されている。

Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ社については、令和４年度から継続して一般排水基準値を下回っている。

② 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を下回る事業場

表20－2  上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果（１）

|  | 主要 製品 | 排水 処理 方式 | 日平均 排水量 （m3/日） | 年度 | データ数 | 最小値 （mg/L） | 最大値 （mg/L） | 平均値 （mg/L） | 2mg/L 超過 | 4mg/L 超過 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G社 | ねじ・釘 | 凝集 沈殿法 | 33 | R4 | 2 | 0.23 | 0.3 | 0.27 | 0/2 | 0/2 |
|  |  |  |  | R5 | 1 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 3 | 0.23 | 0.89 | 0.47 | 0/3 | 0/3 |
| H社 | プリント基板 | 凝集 沈殿法 | 36.85 | R4 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R6 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 3 | 0.007 | 0.11 | 0.042 | 0/3 | 0/3 |
| I社 | 亜鉛めっき線 | 凝集 沈殿法 | 31 | R4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 2 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | 0/2 | 0/2 |
|  |  |  |  | R6 | 2 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0/2 | 0/2 |
|  |  |  |  | R7 | 1 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R4～R7 | 6 | 0.021 | 0.37 | 0.20 | 0/2 | 0/2 |
| J社 | プラスチックめっき | 凝集 沈殿法 | 37 | R4 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R6 | 1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 3 | 0.007 | 0.04 | 0.019 | 0/3 | 0/3 |

③ 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を上回る事業場

表20－3  上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果（２）

|  | 主要 製品 | 排水 処理 方式 | 日平均 排水量 （m3/日） | 年度 | データ数 | 最小値 （mg/L） | 最大値 （mg/L） | 平均値 （mg/L） | 2mg/L 超過 | 4mg/L 超過 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K社 | 建築金物類 | 凝集 沈殿法 | 32.1 | R4 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0/1 | 0/1 |
|  |  |  |  | R5 | 5 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 1/5 | 0/5 |
|  |  |  |  | R6 | 7 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 0/7 | 0/7 |
|  |  |  |  | R7 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | R4～R7 | 13 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 1/13 | 0/13 |
| L社 | 建築用金物めっき | 凝集 沈殿法 | 45 | R4 | 26 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 8/26 | 0/26 |
|  |  |  |  | R5 | 26 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 10/26 | 0/26 |
|  |  |  |  | R6 | 26 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 5/26 | 0/26 |
|  |  |  |  | R7 | 8 | 0.83 | 1.9 | 1.4 | 0/8 | 0/8 |
|  |  |  |  | R4～R7 | 86 | 0.4 | 3.0 | 1.7 | 23/86 | 0/86 |

Ｋ社については、令和５年12月に一度2.5mg/Lと一般排水基準を超過する結果が確認されたが、その他の測定では一般排水基準値を遵守している。

Ｌ社については、令和４年度から令和６年度にかけて、全測定中約30%の割合で一般排水基準を超過する結果が確認されている。なお令和７年度の測定結果では、一般排水基準値を遵守している。

また、表21のとおり、平成30～令和３年度の水質測定結果と比較すると、令和４年度以降、排水処理施設の更なる維持管理の徹底など排水中の亜鉛の削減対策が各事業場により取り組まれており、その効果が現れている。

表21　前回見直し時と今回の暫定排水基準適用事業場の排水データの比較

|  |  | データ数 | 最大値 (mg/L) | 平均値 (mg/L) | ２mg/L 超過 | ４mg/L 超過 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成30～令和３年度 |  | 53 | 34 | 3.3 | 9/53 (17.0%) | 4/53 (7.5%) |
| 令和４～７年度 |  | 236 | 3.7 | 1.2 | 38/236 (16.1%) | 0/236 (0.0%) |
|  | 令和６～７年度 | 106 | 3.4 | 1.0 | 11/106 (10.4%) | 0/106 (0.0%) |

表20に示す上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場の水質測定結果より、４mg/Lを超えることはないため、適切な排水処理施設の維持管理を徹底することにより、４mg/Lを下回ることが可能と考えられる。

２－６　亜鉛の排水基準にかかる経過措置

暫定排水基準が適用される各事業場において、排水処理施設の更なる維持管理の徹底などにより、現行の経過措置の適用当初に比べて排水中の亜鉛濃度の低減が進み、一般排水基準の達成率は向上している。

しかし、電気めっき業に属する事業場の中には、亜鉛使用量低減の困難さや代替品導入の困難さといった亜鉛めっきの特徴に加えて、以下のような排水処理の困難さが確認される事業場があり、直ちに全ての事業場が一般排水基準を継続的に遵守することは困難であると考えられる。

・めっき専業の場合が多く、他の工程からの排水がないため原水中の亜鉛濃度が高い

・めっき液中に含まれるアンモニア等により錯体が形成されやすく、亜鉛の処理を困難に　している。

・生産量の変動や排水処理施設の断続運転等により、原水中の亜鉛量が変動するため、適切な凝集剤の添加率調整やpH管理が難しい

また法の暫定排水基準の見直し時においても、依然として排水処理において解決が困難な課題があり、直ちに排水濃度の低減や一般排水基準の適用は困難であると判断されている。このため、上乗せ条例においても経過措置として引き続き暫定排水基準を適用することが適当であると考えられる。また、暫定排水基準値としては、法の暫定排水基準値（４mg/L）並びに府内事業場の排水実態を勘案し、４mg/Lとすることが適当であると考えられる。

また、暫定排水基準の適用期間については、これまでの設定状況及び法における経過措置の適用期間（５年間）を考慮し、また、排水処理等に関する技術開発の動向や排水実態を踏まえた適切な検討を行う期間として必要と考えられる５年間とすることが適当と考えられる。

おわりに

本部会においては、計２回の審議を行い、府域の公共用水域におけるほう素等３項目及び亜鉛の検出状況や事業場の排水実態等を踏まえ、排水基準に係る経過措置について検討し、本報告として取りまとめた。

大阪府においては、この検討結果を踏まえて、適切な措置を講じられたい。

なお、暫定排水基準については、公共用水域における生活環境の保全の観点から、可能な限り早期に廃止することが望ましい。このため、大阪府においては、引き続き、各事業場における排水処理の方式や排水実態、排水処理技術の開発動向等の把握に努められたい。併せて事業場等の排水規制を所管する市町村に対して、暫定排水基準が適用されている事業場が速やかに一般排水基準を遵守できるよう、技術的助言をおこなうなどの必要な措置を講じられたい。

参考資料１　大阪府環境審議会水質部会委員名簿

（審議会委員）

◎藤原　　拓（京都大学大学院教授）

島田　洋子（京都大学大学院教授）

益田　晴恵（大阪公立大学特任教授）

（専門委員）

中谷　祐介（大阪大学大学院准教授）

堀　　正和（水産研究・教育機構グループ長）

◎部会長

参考資料２　審議経過

| 令和７年11月５日 令和７年度第２回水質部会 | ・「ほう素等３項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置について」諮問 ・ほう素等３項目の排水基準に係る経過措置について ・亜鉛の排水基準に係る経過措置について |
| --- | --- |
| 令和７年11月25日 ～令和７年12月24日 | 「ほう素等３項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置（案）」に対する府民意見等の募集（意見１件） |
| 令和８年１月16日 令和７年度第３回水質部会 | ・府民意見等の募集結果について（案） ・部会報告案について |

参考資料３　ほう素等３項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置について（諮問）