平成30年度公共用水域及び地下水の水質測定計画（案）の主な変更点

資料２－３

Ⅰ公共用水域

１．測定回数の変更

水質等の測定について、「公共用水域常時監視の新たな効率化及び重点化についての基本的考え方（平成29年１月改定）」に基づき、過去の検出状況等から判断し、平成29年度の測定計画から次のとおり測定回数を変更している。

（１）水質

水質測定における変更内容は表１－１に示すとおりである。

表１－１　水質測定における変更内容

具体的には、

①ＬＡＳについて、河川１地点において過去に環境基準値の５分の１以下ではあるが検出例があることから、測定回数を増加させる。

②ノニルフェノールについて、河川９地点において過去５年間以上、環境基準値以下であることから、測定回数を減少させる。

③ＬＡＳについて、河川８地点において過去３年間以上、環境基準値の５分の１以下であることから、測定回数を減少させる。

④クロロフィルa及びりん酸性りんについて、海域６地点において他の特殊項目の測定回数に合わせて測定回数を減少させる。

⑤クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレンなど25項目について、過去５検体以上が指針値以下であることから、１地点において測定回数を減少させ、６地点においてローリング調査に移行する。

その他は、ローリング調査により増減するものである。

これら①～⑤について、測定地点ごとにみた測定回数の変更内容は表１－２に示すとおりである。

表１－２　測定地点ごとの測定回数の変更内容

【河川】

【海域】

※１　既存のローリング調査による変更以外を記載。

※２　丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定しないことを示す。

※３　「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。

※４　クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、トルエン、キシレン、ニッケル、モリブデン、アンチモン、全マンガン、ウラン

※５　イソサキチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、EPN、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、フェノール、ホルムアルデヒド

（２）底質

底質測定における変更内容は表１－３に示すとおりである。

表１－３　底質測定における変更内容

具体的には、

①総水銀及びＰＣＢについて、河川２地点において過去５年間以上、暫定除去基準の２分の１以下であることから、ローリング調査に移行する。

その他は、ローリング調査により、増減するものである。

①について、測定地点ごとにみた測定回数の変更内容は表１－４に示すとおりである。

表１－４　測定地点ごとの測定回数の変更内容

【河川】

※１　既存のローリング調査による変更以外を記載。

※２　丸囲み数字（①Θ）は数年に一度調査を実施するローリング調査導入地点を示す。円内の数字は測定回数を示し、－は測定をしないことを示す。

※３　「環境基準点」の内、○印は環境基準点、●印は準基準点を示す。

２．その他

ノルマルヘキサン抽出物質の測定方法について修正している（平成30年度公共用水域及び地下水の測定計画（案）別表１－３のとおり）。

Ⅱ地下水

概況調査、継続監視調査について、平成29年度の測定計画から測定地点、測定項目を変更している。

１．概況調査

測定地点数　75地点

定点方式 　　 ：１地点（変更なし）

ローリング方式：74地点

（地域をメッシュ等に分割し、毎年度、各測定機関が調査区域を選定して順次調査を行っている。平成29年度計画から測定地点は全て変更しているが、測定地点数の合計は変更なし。なお、測定地点数を変更している２測定機関の変更内容は表２－１のとおり。）

表２－１　概況調査（ローリング方式）における測定地点数の変更内容

| 測定機関 | 変更内容 |
| --- | --- |
| 寝屋川市 | ７メッシュを４年間で一巡して調査している（１地点→２地点→２地点→２地点）。平成30年度の測定地点数は２地点であり、前年度から１地点増となる。 |
| 東大阪市 | 17地点を３年間で一巡して調査している（５地点→６地点→６地点）。平成30年度の測定地点数は５地点であり、前年度から１地点減となる。 |

２．継続監視調査

（１）測定地区数、地点数　113地区139地点（平成29年度計画：115地区141地点）

（平成29年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある８地区９地点を含む。変更内容は表２－２、表２－３のとおり。）

（２）測定項目

地点ごとに定める健康項目、一般項目６項目（変更内容は表２－２、表２－３のとおり。）

表２－２　継続監視調査における各項目の変更内容

※１（）内は内数であり、平成29年度までの調査結果により終了の要件を満たす可能性のある地区数・地点数である。

※２ 数年に一度継続監視調査を行う地点で、当年度に測定しないものは、測定地点数としてカウントしない。

※３ アルキル水銀については、総水銀が検出された地点について測定を行う。

表２－３　継続監視調査における測定項目の変更地点一覧

※　＊：継続監視調査を終了する場合には、原則として測定地点で一定期間連続して環境基準を満たし、その上で、汚染範囲内で再度汚染井戸周辺地区調査を行い全ての地点が環境基準以下であることを確認した上で、汚染物質や地下水の用途等、各地域の実情を勘案し総合的に判断することとしている。

※　▲は減少を示す。