大阪府大気汚染緊急時

対策関係規程集

令和７年４月

大阪府環境農林水産部

環境管理室環境保全課

目次

大阪府大気汚染緊急時対策実施要綱	1

オキシダント緊急時（光化学スモッグ）対策実施要領	6

オキシダント緊急時（光化学スモッグ）対策実施細目	18

参考資料

発令地域区分別オキシダント測定点所在地	32

関係法令	33

大阪府大気汚染緊急時対策実施要綱

制　　定　　昭和46年11月１日　実　施

一部改正   昭和47年6月1日、昭和50年4月9日、昭和53年3月28日、昭和59年3月31日、昭和60年3月30日、

昭和63年3月31日、平成元年3月31日、平成2年3月31日、平成3年3月30日、平成5年4月12日、

平成6年11月1日、平成9年3月25日、平成10年3月31日、平成11年3月10日、平成12年3月27日、

平成12年4月18日、平成12年12月14日、平成13年3月30日、平成14年3月28日、平成15年3月31日、

平成16年3月31日、平成16年7月1日、平成19年3月31日、平成20年3月31日、平成21年4月1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成23年4月1日、平成24年4月1日、平成26年4月1日、平成29年4月28日、平成31年4月1日

令和２年３月31日、令和３年４月１日

最終改正　　令和７年４月１日　一部改正

（目　的）

第１条　この要綱は、大気汚染防止法（昭和43年法律第97号。以下「法」という。）第22条及び第23条並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成６年大阪府条例第６号。以下「条例」という。）第44条から第46条までの規定に基づき大阪府知事（以下「知事」という。）が市町村長並びに近畿経済産業局長、大阪管区気象台長及び大阪府警察本部長等の協力を得て行う大気汚染に係る緊急時等の措置等について必要な事項を定めるものとする。

（緊急時等の区分及び発令の区分）

第２条　大気の汚染等に係る緊急時等の区分及び発令の区分は、次表に掲げるとおりとする。

|  | 項 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ | 条例第45条に規定する状態 | 予 報 |  |
|  | ２ | 法第23条第１項に規定する状態 | 注 意 報 |  |
|  | ３ | 条例第46条第１項に規定する状態 | 警 報 |  |
|  | ４ | 法第23条第２項に規定する状態 | 重大緊急警報 |  |

（測定点）

第３条　知事は、大気の汚染等に係る緊急時等の発令に係る測定点（以下「測定点」という。）を、知事及び大気汚染防止法施行令（昭和43年政令第329号）第13条に規定する政令市長（以下「政令市長」という。）が設置した大気汚染常時測定局から選定し、政令市長と協議の上、条例第45条に規定する指定物質（以下「指定物質」という。）ごとに定める緊急時対策実施要領（以下「要領」という。）で定めるものとする。

２　知事は、当分の間、前項の政令市長以外の市町村長が設置した大気汚染常時測定局のうち当該市町村長から要請のあったものについて、測定点の地域的分布状況その他特別の事情を考慮して、要領で定める測定点に加えることがある。

（大気汚染状況の把握）

第４条　知事は、政令市長及び前条第２項の要請により要領で定める測定点に加えられた大気汚染常時測定局を設置した市町村長の協力を得て、大気汚染状況の把握を行うものとする。

（大阪管区気象台による支援）

第５条　大阪府は、大阪管区気象台から、大気の汚染の発生や継続の見通しを得るために必要な気象に関する資料の提供等の支援を受ける。

（予報の発令）

第６条　知事は、指定物質による大気の汚染が著しくなるおそれがあると認めるときは、要領により予報を発令するものとする。

（緊急時の発令）

第７条　知事は、指定物質による大気の汚染の状態が第２条の表の２の項から４の項までの緊急時等　の区分の欄のいずれかに該当したときは、当該指定物質に係る要領により当該緊急時等の区分に係る発令の区分に従い発令するものとする。

２　知事は、指定物質以外の物質による大気の汚染の状態が第２条の表の２の項又は４の項の緊急時　等の区分の欄に該当したときは、当該物質について地域を定め、当該緊急時等の区分に係る発令の区分に従い発令するものとする。

（緊急時等の解除）

第８条　知事は、前条第１項の規定により指定物質に係る緊急時等の発令をしたときで、当該指定物質による大気の汚染の状態が回復したとき、又は気象条件からみて、当該指定物質による大気の汚染の状態が回復すると認められるときは、当該指定物質に係る要領により当該発令を解除するものとする。

２　知事は、前条第２項の規定により指定物質以外の物質に係る緊急時の発令をしたときで、当該物質による大気の汚染の状態が回復したとき、又は気象条件からみて、当該物質による大気の汚染の状態が回復すると認められるときは、当該発令を解除するものとする。

（発令及び解除の周知）

第９条　知事は、前３条の規定により緊急時等を発令し、又は解除したときは、市町村、報道機関、　その他関係機関の協力を得て、速やかに一般に周知するものとする。

（緊急時等の措置）

第10条　知事は、指定物質に係る緊急時等の発令をしたときは、当該指定物質に係る要領で定める措置を行うものとする。

２　知事は、指定物質以外の物質に係る緊急時の発令をしたときは、法第23条第１項及び第２項に規定する措置を行うものとする。

（連絡協議会）

第11条　この要綱の実施に関する事務を円滑に行うため、大阪府大気汚染緊急時対策連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

２　協議会は、次に掲げる機関をもって構成するものとする。

近畿経済産業局資源エネルギー環境部

大阪管区気象台気象防災部

大阪府警察本部

大阪府環境農林水産部

大阪市環境局環境管理部

大阪市立環境科学研究センター

堺市環境局環境保全部

豊中市環境部

吹田市環境部

高槻市市民生活環境部

枚方市環境部

八尾市環境部

寝屋川市環境部

東大阪市環境部

その他指定物質に係る要領で定める機関

３　協議会は、必要に応じ、構成機関の一部をもって開催し、又は構成機関以外の関係機関に対し出席を求めることができる。

４　協議会の庶務は府環境農林水産部環境管理室環境保全課が行うものとする。ただし、指定物質に係る要領の実施に関する事務について協議する場合の庶務は、当該要領に定めるものとする。

附　則

１　この要綱は、昭和46年11月１日から実施する。

２　オキシダントに係る緊急時対策の実施については、当分の間、「光化学スモッグ暫定対策実施要綱」により行うものとする。

附　則

この要綱は、昭和47年６月１日から実施する。

附　則

この要綱は、昭和50年４月10日から実施する。

附　則

この要綱は、昭和53年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、昭和53年11月１日から実施する。

附　則

この要綱は、昭和59年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、昭和60年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、昭和63年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成元年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成２年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成３年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成５年４月12日から実施する。

附　則

この要綱は、平成６年11月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成９年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成10年４月１日から実施する。ただし、第９条の改正規程中、「枚方市都市環境部」を「枚方市環境対策部」に改める部分については、平成10年４月23日から実施する。

附　則

この要綱は、平成11年４月１日から実施する。

附　則

１　この要綱は、平成12年４月１日から実施する。

２　この要綱の施行の際に、現に要領で定める測定点に加えられている政令市長以外の市町村長が設置した大気汚染常時測定局は、改正後の第３条第２項の規定に基づき当該市町村長から要請があり、測定点の地域的分布状況その他特別の事情を考慮して、要領で定める測定点に加えられたものとみなす。

附　則

この要綱は、平成12年４月18日から実施する。

附　則

この要綱は、平成13年１月６日から実施する。

附　則

この要綱は、平成13年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成14年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成15年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成16年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成16年７月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成19年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成20年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成21年４月１日から実施する。

附　則

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成29年４月28日から施行する。

附　則

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、令和２年３月31日から施行する。

附　則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附　則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

オキシダント緊急時(光化学スモッグ) 対策実施要領

制　　定　　昭和47年６月１日　実　施

一部改正　 　　 昭和48年5月1日、昭和49年4月1日、昭和50年4月9日、昭和51年4月1日、

昭和53年3月28日、昭和54年3月31日、昭和57年3月31日、昭和58年3月31日、

昭和60年3月30日、昭和61年3月31日、昭和63年3月31日、平成元年3月31日、

平成2年3月31日、平成3年3月30日、平成4年3月31日、平成5年3月31日、

平成5年7月9日、平成6年3月31日、平成6年11月1日、平成8年3月29日、

平成10年3月31日、平成11年3月31日、平成12年3月27日、平成13年3月23日、

平成14年4月1日、平成16年3月31日、平成17年3月31日、平成18年3月31日

平成19年3月31日、平成20年3月31日、平成20年6月16日、平成21年4月1日

平成21年7月1日、平成22年4月1日､平成23年4月1日、平成25年4月1日

平成28年8月23日、平成29年4月28日、平成30年5月11日、平成30年8月23日

平成31年4月1日、令和２年３月31日、令和３年４月1日、令和４年４月１日、

令和５年４月１日

最終改正　　令和７年４月１日　一部改正

（目　的）

第１条　この要領は、大阪府大気汚染緊急時対策実施要綱（以下「要綱」という。）に基づくオキシダントに関する大気の汚染に係る緊急時の措置等の実施について必要な事項を定めるものとする。

（発令区分）

第２条　オキシダントに係る発令区分は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 要綱第２条の表の１の項に掲げる予報　光化学スモッグ予報（以下「予報」という。）

(2) 要綱第２条の表の２の項に掲げる注意報　光化学スモッグ注意報（以下「注意報」という。）

(3) 要綱第２条の表の３の項に掲げる警報　光化学スモッグ警報（以下「警報」という。）

(4) 要綱第２条の表の４の項に掲げる重大緊急警報　光化学スモッグ重大緊急警報（以下「重大緊急警報」という。）

（発令に係る地域の区分）

- 前条各号に掲げる発令に係る地域の区分は、次表に掲げるとおりとする。

| 地域の区分 |  | 市 区 町 村 |
| --- | --- | --- |
| 略称 | 名 称 |  |
| １の地域 | 大阪市中心部の 地域 | 大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、 大正区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、阿倍野区及び 西成区 |
| ２の地域 | 大阪市北部及び その周辺地域 | 大阪市西淀川区、淀川区及び東淀川区並びに豊中市、吹田市 及び摂津市 |
| ３の地域 | 東大阪地域 | 大阪市旭区、城東区及び鶴見区並びに守口市、八尾市、寝屋川市、大東市、柏原市、門真市、東大阪市、四條畷市及び交野市 |
| ４の地域 | 堺市及び その周辺地域 | 大阪市住之江区、住吉区、東住吉区及び平野区並びに堺市、 泉大津市、松原市、和泉市、羽曳野市、高石市、藤井寺市及び 忠岡町 |
| ５の地域 | 北大阪地域 | 池田市、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市、島本町、豊能町及び 能勢町 |
| ６の地域 | 南河内地域 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び 千早赤阪村 |
| ７の地域 | 泉南地域 | 岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町 及び岬町 |

２　前項に規定する地域の区分は、平成17年２月１日における行政区画として表示された区域をいう。

（測定点等）

第４条　要綱第３条第１項及び第２項の規定によるオキシダント緊急時に係る測定点は、別表第１に掲げる測定点とする。

（発　令）

第５条　第２条各号に掲げる予報等は、次の各号に定めるところにより、第３条第１項の地域の区分ごとに発令するものとする。

- 予報

当該地域の測定点のうち１点以上のオキシダント濃度が0.08ppm 以上である大気の汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて注意報の発令に至ると認めるとき、当該地域に発令する。

- 注意報

当該地域の測定点のうち１点以上のオキシダント濃度が大気汚染防止法施行令（以下「令」という。）第11条第１項の規定に該当するとき、当該地域に発令する。

- 警報

当該地域の測定点のうち１点以上のオキシダント濃度が大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則（以下「規則」という。）第19条第１項の規定に該当するとき、当該地域に発令する。

- 重大緊急警報

当該地域の測定点のうち１点以上のオキシダント濃度が令第11条第２項の規定に該当するとき、当該地域に発令する。

（解　除）

第６条　前条各号の規定により予報等を発令した後、当該発令に係る大気の汚染の状態が回復したとき、又は気象条件からみて当該大気の汚染の状態が回復すると認めるときは、当該発令を解除するものとする。この場合において、注意報の解除は予報の解除を含むものとする。

（発令及び解除の周知等）

第７条　第５条各号の規定により予報等を発令したとき、又は前条の規定により予報等を解除したときは、市町村及び関係機関の協力を得て、当該発令及び別表第２の当該発令の区分ごとに第二欄に掲げる事項又は解除を住民に周知するとともに、次に掲げる報道機関及び関係記者クラブに通報し、その旨を一般に周知することについて協力を求めるものとする。

日本放送協会大阪放送局（ＮＨＫ　ラジオ、テレビ）

朝日放送テレビ㈱　　　（ＡＢＣ　ラジオ、テレビ）

㈱毎日放送　　　　　　（ＭＢＳ　ラジオ、テレビ）

㈱ラジオ大阪　　　　　（ＯＢＣ　ラジオ）

読売テレビ放送㈱　　　（ＹＴＶ　テレビ）

関西テレビ放送㈱　　　（ＫＴＶ　テレビ）

テレビ大阪㈱　　　　　（ＴＶＯ　テレビ）

２　発令及び解除の周知等に関し必要な事項については、前項に定めるもののほか、細目で定めるものとする。

（予報等の発令時における配慮事項）

第８条  事業者は、第５条各号の規定による予報等の発令があったときは、次に掲げる事項について配慮するものとする。

(1) 工場及び事業場においては、操業に当たって、窒素酸化物、揮発性有機化合物等大気汚染物質の排出を増加させないこと。

(2) 不要不急の自動車を使用しないよう努めること。

（緊急時対象工場）

第９条　第５条各号の規定により予報等を発令したときに行う、ばい煙量等の削減に関する要請、勧告又は命令（以下「要請等」という。）の対象とする工場又は事業場（以下「緊急時対象工場」という。）を、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般対象工場　重油換算原燃料使用量が毎時２キロリットル以上40キロリットル未満の緊急時対象工場

(2) 特別対象工場　重油換算原燃料使用量が毎時40キロリットル以上の緊急時対象工場

(3) 揮発性有機化合物対象工場　大気汚染防止法第17条の５で定める揮発性有機化合物排出施設の設置の届出をしている工場又は事業場

２　前項に掲げる重油換算原燃料使用量は、工場又は事業場に設置されているばい煙発生施設で使用する原料及び燃料の量を､大気汚染防止法に基づく窒素酸化物に係る総量規制基準及び特別の総量規制基準（昭和57年大阪府告示第1315号）に定める換算方法により重油の量に換算した量とする。

３　緊急時対象工場のうち、細目で定める条件に適合する緊急時対象工場は、事前に協議した上で計画書等の提出及び緊急時の削減措置の適用を除外する。

（緊急時等の措置）

第10条　第５条各号の規定により予報等を発令したときは、規則第19条第２項に定める法定ばい煙を排出する者（以下「ばい煙排出者」という。）又は揮発性有機化合物を排出する者（以下「揮発性有機化合物排出者」という。）又は自動車の使用者若しくは運転者に対して、それぞれ別表第３に掲げる措置を行うものとする。

２　前項に掲げるばい煙排出者に対する要請等に基づき、ばい煙排出者が行うばい煙排出量の減少措置（以下「削減措置」という。）は、別表第３に掲げるもののほか、細目で定めるところによるものとし、事前に協議等を行った上で適用するものとする。

３　第５条第２号から第４号までの規定により、注意報、警報又は重大緊急警報を発令したときは、前項の措置に加え、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。この場合において、令第13条の規定により市長がばい煙等の排出規制を行うとされている緊急時対象工場（以下「政令市所管緊急時対象工場」という。）に対する第１号の措置については、当該市長の協力を得て行うものとする。

(1) その職員による立入検査その他の方法による当該緊急時対象工場における排出ガス量等の削減等の実施状況の確認及び指導

(2) １の地域、２の地域又は４の地域（重複する場合は当該地域を除く。）に所在する一般対象工場に対し、別表第３の第１欄の当該発令区分の項に掲げる措置及び前号に掲げる措置（第４条の測定点のうち、２点以上の測定点のオキシダント濃度が令第11条第１項及び第２項又は規則第19条第１項の一に該当する場合で特に必要があるときに限る。）

４　第５条第４号の規定により重大緊急警報を発令したときは、第１項及び前項の措置に加え、公安委員会に対し、発令した地域における自動車交通の規制について道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

５　第１項の措置の周知については、ばい煙を排出する者に対してはファクシミリ等で、自動車の使用者若しくは運転者に対しては（公財）日本道路交通情報センター等を通じて行うものとする。

(計画書及び報告書等の徴収)

第11条　前条の規定による措置を行うにあたり、緊急時対象工場の区分に応じて、ばい煙排出者が行う削減措置に関する計画書を徴収するものとする。

２　ばい煙排出者は、第10条第２項で定める協議を行う場合、協議に必要な書類等を計画書の提出前に府に提出するものとする。

３　ばい煙排出者は、第１項に掲げる計画書の内容を変更する必要が生じたときは、細目で定めるところにより、変更届を提出するものとする。

４　第１項で規定した計画書及び第３項で規定した変更届のうち、政令市所管緊急時対象工場に係るものについては、当該市長に写しを送付し意見を聴くものとする。

５　ばい煙排出者及び揮発性有機化合物排出者は、削減措置を行った場合は、措置内容を記録するとともに、知事から報告を求められた場合は、速やかに報告書を提出するものとする。

６　前項に規定した報告書を徴収するにあたり、政令市所管緊急時対象工場については、当該市長の協力を得て行うことがある。

７　ばい煙排出者が行う削減措置に関する計画書等の提出方法、提出部数及び様式は細目で定めるものとする。

（光化学スモッグ対策連絡本部の設置）

第12条　第５条第１号の規定により予報を発令したときは、被害の訴えの把握等について連絡を緊密にするため、「光化学スモッグ対策連絡本部」を設置するものとする。

２　前項の「光化学スモッグ対策連絡本部」の組織及び事務については、細目で定めるものとする。

（光化学スモッグ調査班の設置）

第13条　大阪府は、第５条により予報等が発令されたときは、光化学スモッグに関する調査を実施するため、光化学スモッグ調査班（以下「調査班」という。）を設置するものとする。

２　調査班は、必要に応じて調査を行うものとする。なお、調査の実施に当たっては、市町村その他の関係機関の協力を得るものとする。

３　調査班の事務については、細目で定めるものとする。

（連絡協議会）

第14条　この要領実施に伴う事務処理等について連絡協議する必要があるときは、要綱第11条に規定する「大阪府大気汚染緊急時対策連絡協議会」（以下「協議会」という。）において行うものとする。

２　前項の協議会の庶務は、府環境農林水産部環境管理室環境保全課が行うものとする。

附　則

この要領は、平成47年６月１日から実施する。

附　則

この要領は、昭和48年５月１日から施行する。

附　則

この要領は、昭和49年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、昭和50年４月10日から施行する。改正後の要領第２条第１項の表中「府立修徳学院」及び「貝塚消防署」の項は、昭和50年６月１日から適用する。

附　則

この要領は、昭和51年４月１日から施行する。改正後の要領第２条第１項の表中「王仁公園」及び「島本町役場」の項は、昭和51年６月１日から適用する。

附　則

この要領は、昭和53年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定中高石市役所高石市高師浜３丁目１番21号を高石市公害監視センター高石市高師浜４丁目１番26号に改める部分については、昭和53年６月１日から施行する。

附　則

この要領は、昭和54年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、昭和57年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、昭和58年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、昭和60年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、昭和61年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、昭和63年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成元年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成２年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成３年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成４年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成５年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成５年７月９日から施行する。

附　則

この要領は、平成６年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成６年11月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成８年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成10年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成12年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成13年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成14年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成16年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成17年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成18年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成19年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成20年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成20年６月16日から施行する。

ただし、別表第１の改正規定については、平成20年８月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成21年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成21年７月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成22年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成23年４月１日から実施する。

附　則

この要領は、平成24年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成25年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成26年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成28年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、平成28年８月23日から施行する。

附　則

この要領は、平成29年４月28日から施行する。

附　則

この要領は、平成30年５月11日から施行する。

附　則

この要領は、平成30年８月23日から施行する。

附　則

この要領は、平成31年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和２年３月31日から施行する。

附　則

この要領は、令和３年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和４年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和５年４月１日から施行する。

附　則

この要領は、令和７年４月１日から施行する。

別表第１ オキシダント緊急時に係る測定点（第４条関係）

| 地域の区分の略 称 | 測 定 点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 所 在 地 | 所 管 |
| １ の地 域 | 国設大阪 | 大阪市中央区大手前四丁目１番67号 | 大阪府 |
|  | 此花区役所 | 大阪市此花区春日出北一丁目８番４号 | 大阪市 |
|  | 平尾小学校 | 大阪市大正区平尾二丁目21番28号 | 大阪市 |
|  | 桃谷中学校 | 大阪市生野区勝山北三丁目13番44号 | 大阪市 |
|  | 今宮中学校 | 大阪市西成区花園北一丁目８番32号 | 大阪市 |
| ２ の地 域 | 野中小学校 | 大阪市淀川区野中北一丁目11番26号 | 大阪市 |
|  | 出来島小学校 | 大阪市西淀川区出来島二丁目２番24号 | 大阪市 |
|  | 豊中市菰江公園 | 豊中市三和町三丁目３番 | 豊中市 |
|  | 豊中市役所 | 豊中市中桜塚三丁目１番１号 | 豊中市 |
|  | 吹田市垂水 | 吹田市垂水町三丁目32番50号 | 吹田市 |
|  | 吹田市北消防署 | 吹田市藤白台一丁目１番50号 | 吹田市 |
|  | 吹田市高野台 | 吹田市高野台四丁目５番１号 | 吹田市 |
| ３ の地 域 | 西部コミュニティセンター | 守口市文園町８番８号 | 大阪府 |
|  | 大東市役所 | 大東市谷川一丁目１番１号 | 大阪府 |
|  | 府立修徳学院 | 柏原市大字高井田809番地の１ | 大阪府 |
|  | 大宮中学校 | 大阪市旭区中宮四丁目７番11号 | 大阪市 |
|  | 聖賢小学校 | 大阪市城東区新喜多二丁目４番35号 | 大阪市 |
|  | 茨田北小学校 | 大阪市鶴見区浜三丁目８番66号 | 大阪市 |
|  | 東大阪市西保健センター | 東大阪市高井田元町二丁目８番27号 | 東大阪市 |
|  | 東大阪市六万寺 | 東大阪市南四条町３番33号 | 東大阪市 |
|  | 八尾市保健所 | 八尾市清水町一丁目２番５号 | 八尾市 |
|  | 寝屋川市役所 | 寝屋川市本町１番１号 | 寝屋川市 |
| ４ の地 域 | 高石中学校 | 高石市東羽衣六丁目６番45号 | 大阪府 |
|  | 緑ケ丘小学校 | 和泉市緑ケ丘三丁目４番１号 | 大阪府 |
|  | 藤井寺市役所 | 藤井寺市岡一丁目１番１号 | 大阪府 |
|  | 泉大津市役所 | 泉大津市東雲町９番12号 | 大阪府 |
|  | 清江小学校 | 大阪市住之江区御崎五丁目７番18号 | 大阪市 |
|  | 摂陽中学校 | 大阪市平野区平野西三丁目４番７号 | 大阪市 |
|  | 南港中央公園 | 大阪市住之江区南港東八丁目５番 | 大阪市 |

| 地域の区分の略 称 | 測 定 点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 所 在 地 | 所 管 |
| ４ の 地 域 | 少林寺 | 堺市堺区少林寺町東四丁１番１号 | 堺 市 |
|  | 浜寺 | 堺市西区浜寺船尾町西五丁60番地 | 堺 市 |
|  | 三宝 | 堺市堺区三宝町五丁286番地 | 堺 市 |
|  | 若松台 | 堺市南区若松台三丁34番１号 | 堺 市 |
|  | 石津 | 堺市西区浜寺石津町中二丁３番28号 | 堺 市 |
|  | 登美丘 | 堺市東区大美野135番地 | 堺 市 |
|  | 深井 | 堺市中区深井水池町3214番地 | 堺 市 |
|  | 美原 | 堺市美原区小平尾390番地 | 堺 市 |
|  | 金岡南 | 堺市北区金岡町1182番地の１ | 堺 市 |
| ５ の 地 域 | 茨木市役所 | 茨木市駅前三丁目８番13号 | 大阪府 |
|  | 池田市立南畑会館 | 池田市畑一丁目７番４号 | 大阪府 |
|  | 島本町役場 | 三島郡島本町桜井二丁目１番１号 | 大阪府 |
|  | 豊能町役場 | 豊能郡豊能町余野414番地の１ | 大阪府 |
|  | 楠葉 | 枚方市楠葉並木二丁目29番３号 | 枚方市 |
|  | 枚方市役所 | 枚方市大垣内町二丁目１番20号 | 枚方市 |
|  | 王仁公園 | 枚方市王仁公園１ | 枚方市 |
|  | 高槻北 | 高槻市大蔵司二丁目51番２号 | 高槻市 |
|  | 庄所 | 高槻市南庄所町３ | 高槻市 |
| ６ の 地 域 | 富田林市役所 | 富田林市常盤町１番１号 | 大阪府 |
|  | 三日市公民館 | 河内長野市三日市町288番地の１ | 大阪府 |
| ７ の 地 域 | 貝塚市消防署 | 貝塚市鳥羽122番地の１ | 大阪府 |
|  | 南海団地 | 阪南市舞四丁目６番14号 | 大阪府 |
|  | 泉南市役所 | 泉南市樽井一丁目１番１号 | 大阪府 |
|  | 岸和田中央公園 | 岸和田市西之内町279番地の２ | 大阪府 |
|  | 佐野中学校 | 泉佐野市羽倉崎四丁目３番12号 | 大阪府 |

別表第２　予報等の発令時における周知事項（第７条関係）

| 区 分 | 周 知 事 項 |
| --- | --- |
| 予 報 | １ 注意報に備えてテレビ、ラジオの報道等に注意すること。 ２ 屋外での特に過激な運動は避けること。 ３ 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをするとともに、最寄りの保健所又は市町村に連絡すること。 |
| 注意報 | １ 屋外になるべく出ないこと。 ２ 学校、幼稚園、保育所などにおいては、できるだけ屋外の運動を避 け屋内に入ること。 ３ 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをするとともに、 最寄りの保健所又は市町村に連絡すること。 |
| 警報 | １ 屋外になるべく出ないこと。 ２ 学校、幼稚園、保育所などにおいては、屋外の運動をやめて屋内に入り、窓を閉鎖するなどの措置をとること。 ３ 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをするとともに、最寄りの保健所又は市町村に連絡すること。 |
| 重大緊急警報 | １ 屋外に出ないこと。 ２ 学校、幼稚園、保育所などにおいては、警報と同じ措置をとっていることの再確認を行うこと。 ３ 目やのどなどに刺激を感じた人は、洗眼、うがいをするとともに、 最寄りの保健所又は市町村に連絡すること。 |

別表第３　緊急時の措置（第10条関係）

| 対象 発令区分 | 一般対象工場に係る ばい煙排出者 | 特別対象工場に係る ばい煙排出者 | 揮発性有機化合物 排出者 | 自動車の使用者 又は運転者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 予 報 | 操業に当たって原燃料の使用量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量が通常値より減少するよう配慮するとともに、注意報の発令に備えて注意報による措置が行える体制をとるよう要請すること。 | 工場又は事業場全体の原燃料の使用量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量を通常値の２０％以上削減するよう要請すること。 | 揮発性有機化合物の排出量の減少に配慮するよう要請すること。 | 不要不急の自動車を使用しないよう要請すること。 |
| 注意報 | 工場又は事業場全体の原燃料の使用量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量を通常値の２０％以上削減するよう要請し、又は勧告すること。 | 予報に引き続き原燃料の使用量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量の減少に徹底を期すとともに、警報の発令に備えて一部操業停止などが行える体制をとるよう要請し、又は勧告すること。 | 揮発性有機化合物の排出量を削減するよう要請し、又は勧告すること。 | 不要不急の自動車を使用しないこと及び発令地域への運行を自粛するよう要請すること。 |
| 警 報 | 注意報に引き続き原燃料の使用量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量の減少に徹底を期すとともに、重大緊急警報の発令に備えて一部操業停止などが行える体制をとるよう要請し、又は勧告すること。 | 工場又は事業場全体の原燃料の使用量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量を通常値の４０％以上削減するよう要請し、又は勧告すること。 | 注意報に引き続き揮発性有機化合物の排出量の減少に徹底を期すよう要請し、又は勧告すること。 | 自動車の使用及び発令地域における運行を避けるように要請すること。 |
| 重大緊急 警報 | 工場又は事業場全体の原燃料の使用量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量を通常値の４０％以上削減するよう命令すること。 | 工場又は事業場全体の原燃料の使用量、排出ガス量又は窒素酸化物排出量を通常値の４０％以上削減するよう命令すること。 | 大防法第２３条第２項に基づき揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命令すること。 | 自動車の使用を避けること及び発令地域における運行をしないことを強力に要請すること。 府警察本部が実施する緊急時の交通規制を守るよう強力に要請すること。 |

備考１　第２欄及び第４欄に掲げる措置は、発令した地域に所在する一般対象工場に係るばい煙排出者及び揮発性有機化合物排出者に対して行うものとする。

備考２　ばい煙排出者に対する措置の欄に掲げる通常値の算出方法は、細目で定める。

備考３　本表に掲げる措置は、予報等の解除又は日の入り時刻のいずれか早い時刻をもって解除する。なお、日の入り時刻とは、大阪管区気象台における日の入り時刻とする。

備考４　特別対象工場に対しては、大阪府域のうち当該工場所在地域以外に発令があった場合においても、削減措置を実施するよう要請等を行っている。

オキシダント緊急時（光化学スモッグ）対策実施細目

制　　定　昭和47年６月１日　　実　 施

一部改正    昭和48年5月1日、昭和49年4月1日、昭和50年4月9日、昭和51年4月1日、

昭和53年3月28日、昭和54年3月31日、昭和61年3月31日、昭和63年3月31日、

平成5年3月31日、平成6年3月31日、平成6年11月1日、平成10年3月31日、

平成11年3月31日、平成12年3月27日、平成12年3月31日、平成13年3月23日、

平成13年3月31日、平成14年4月1日、平成15年3月31日、平成16年3月31日、

平成17年3月31日、平成18年3月31日、平成19年3月31日、平成20年6月16日

平成21年7月1日、平成22年4月1日、平成22年10月1日、平成23年4月1日

平成23年10月1日､平成24年1月1日､平成24年4月1日､平成24年10月1日

平成25年1月1日、平成28年4月1日、平成28年8月23日、平成29年4月28日

平成30年5月11日、平成30年8月23日、平成31年4月1日、平成31年4月3日

令和２年３月31日、令和４年３月31日、令和４年４月１日、令和５年４月１日

最終改正　令和７年４月１日 　一部改正

この実施細目は、オキシダント緊急時（光化学スモッグ）対策実施要領（以下「要領」という。）の円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。

１　緊急時の発令及び解除等の周知方法

要領第７条に規定する発令及び解除の周知等については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 光化学スモッグ予報等の発令又は解除についての周知は、図１の経路により行うものとする。

(2)光化学スモッグ予報等の発令状況を色表示により周知する場合、次のとおりとする。

予報　　緑色　　　　　　　　注意報　　　　　黄色

警報　　だいだい色　　　　　重大緊急警報　　えんじ色

２　緊急時措置等の適用除外

要領第９条第３項に規定する条件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般対象工場又は特別対象工場（以下「ばい煙対象工場」という。）のうち、５月から10月までの全施設の稼働時間が250時間未満のもの

(2) ばい煙発生施設が夜間(18時から翌朝６時まで)のみに稼働しているばい煙対象工場

(3) ５月から10月における１時間あたりの重油換算原燃料使用量の通常値が0.5キロリットル未満のばい煙対象工場

３　緊急時の削減措置内容

要領第10条第２項に規定する削減措置は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、(1)及び(2)の規定は、重大緊急警報に係る削減措置には適用しないものとする。

(1) 別表第１に掲げる基準（以下「代替措置基準」という。）を満たすばい煙対象工場に係る削減措置は次のとおりとする。

ア　実行Ｑ／Ｑｒに基づく代替措置基準を満たすばい煙対象工場は、緊急時における削減措置の全部を通常時から実施しているものとみなす。

イ　ＱＨ／ＱＲに基づく代替措置基準を満たすばい煙対象工場は、緊急時における削減措置の一部を通常時から実施しているものとみなし、対応可能な範囲で削減措置を行うものとする。この場合における削減率等その内容は、事前に協議した上で別に定めるものとする。

(2) 別表第２に掲げる基準（以下「施設の代替措置基準」という。）を満たすばい煙発生施設を設置しているばい煙対象工場に係る削減措置は、当該施設以外のばい煙発生施設を対象とするものとし、削減率等その内容については、事前に協議した上で別に定めるものとする。

(3) 次に掲げる理由により、削減措置をとることが著しく困難なばい煙発生施設（以下「特殊施設」といい、事前に協議した上で認定するものとする。）を設置している緊急時対象工場に係る削減措置は、特殊施設を有することを配慮し、事前に協議した上で別に定めるものとする。

ア　施設の設備の安全管理上一定の稼働を必要とする施設

イ　施設の構造上、急激な削減が困難な施設

ウ　公共性が高く、削減措置をとることにより広く社会的に損害や混乱を生じ、又は人命に影響を与える施設

エ　施設の構造上、削減措置をとることにより、環境に新たな悪影響を生じる施設

オ　製造工程上、削減措置を行うことにより、製品が致命的な打撃を受ける施設

(4) ばい煙発生施設の稼働の状況が、時間帯、季節等により大きく変動すること等により、要領別表第３に掲げる通常値からの削減が著しく困難なばい煙対象工場に係る削減措置は、発令前１時間の稼働状況からの所要の削減によるものとする。この場合において、発令前１時間の操業が昼休み等で一時的に著しく低下している場合は、その前の１時間の稼働状況からの所要の削減によるものとする。

(5) 次に掲げるばい煙発生施設は、削減措置の対象から除外する。

ア　夜間のみ稼働するばい煙発生施設

イ　休止中又は非常用のばい煙発生施設

ウ　令別表第１の12の項の電気炉、15の項の乾燥施設並びに19の項の塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設

４　通常値の算出等

要領別表第３の備考２に掲げる「通常値の算出方法」は次のとおりとし、昼間の平均的な稼働状況に基づき算出するものとする。

(1) 原燃料使用量に係る通常値は、次式によるものとする。

前年度（５月～10月まで）の原燃料使用量（重油換算kl）

通常値 ＝

前年度（５月～10月まで）のばい煙発生施設の稼働時間（時間）

備考１　ばい煙発生施設の稼働時間は、該当施設が１基でも稼動していた時間とする。

備考２  次に掲げるばい煙発生施設は、通常値の算出から除外する。

ア　３(5)に掲げるばい煙発生施設

イ　５月から10月までの稼働時間が250時間未満のばい煙発生施設

(2) 排ガス量及び窒素酸化物排出量の通常値を定める場合は、原燃料使用量の通常値に相当する値とする。

５　計画書及び報告書等

(1) 要領第11条の規定による計画書及び変更届の提出部数は１部とし、原則として電子メール又は電子ファイルによるものとする。

(2) 要領第11条第３項の規定により、変更届を提出するのは次に掲げる場合とする。この場合において、事前に協議した上で提出した計画書を変更する場合は、変更の内容についても事前に協議するものとする。

ア　ばい煙発生施設の設置、変更又は廃止により、削減措置内容や通常値が変わる場合

イ　計画年度の通常値が計画書で示した前年度実績に基づく通常値に比べ10％以上の増減がある場合

(3) 要領第11条第５項の規定による措置内容の記録及び報告は、次のとおりとする。

ア　ばい煙等排出者は、措置内容を記録し、１年間保管するものとする。

イ　報告書の提出部数は１部とし、原則として電子メール又はファックスによるものとする。

(4) 要領第11条第５項の規定による報告の徴収は、次に掲げる場合に行うものとする。また、政令市長から政令市所管緊急時対象工場における措置内容の確認等を求められた場合は、すみやかに所要の措置を講じるものとする。

ア　光化学スモッグによると思われる被害が発生し、又は発生が予測される場合

イ　光化学オキシダント濃度が特異な高濃度を示した場合

ウ　その他、削減措置の実施状況を確認する必要がある場合

(5) 要領第11条で規定する計画書、変更届及び報告書の様式は、様式１から様式３までに掲げるとおりとする。

６　光化学スモッグ対策連絡本部の設置

要領第12条に規定する光化学スモッグ対策連絡本部の設置については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 光化学スモッグ対策連絡本部（以下「本部」という。）は、別表第３に掲げる者をもって構成するものとする。

(2) 本部は、次に掲げる事務を行うものとする。

ア　市町村及び関係機関からの被害の訴え等の情報の収集

イ　報道機関に対する必要な情報の提供

(3) 本部の事務局は、府環境農林水産部環境管理室環境保全課とする。

７　光化学スモッグについての被害の訴え等があった場合の措置

要領第12条に規定する被害の訴え等があった場合の措置については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 学校及び社会福祉施設等並びに住民から光化学スモッグによると思われる被害の連絡を受けた関係機関は、速やかに本部に連絡するものとする。（図２）

(2) 連絡を受けた本部は、様式４又は様式５「光化学スモッグ被害調査票」により、その状況を把握するものとする。

(3) 本部が被害等の調査をする必要があると認めたときは、光化学スモッグ調査班を現地に派遣し調査を行わせ、又は、市町村及び学校等に調査を依頼するものとする。

８　光化学スモッグ調査班の業務等

(1) 要領第13 条に規定する光化学スモッグ調査班の業務は、次に掲げるところによる。

ア　環境調査（大気の測定及び気象状況の調査）

イ　発生源調査（工場等の調査）

ウ　医学的調査（疫学調査及び健康調査）

エ　その他の調査（動植物の被害状況の調査等）

(2) 光化学スモッグ調査班の事務局は、府環境農林水産部環境管理室環境保全課とし、業務分担は別表第４のとおりとする。

附　則

この細目は、昭和47年６月１日から施行する。

附　則

この細目は、昭和48年５月１日から施行する。

附　則

この細目は、昭和49年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、昭和50年４月10日から施行する。

附　則

この細目は、昭和51年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、昭和53年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、昭和54年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、昭和61年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、昭和63年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成５年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成６年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成６年11月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成10年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成11年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成12年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成12年４月13日から施行する。

ただし、図１中、大阪市及び堺市に関する部分については、平成12年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成13年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成14年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成15年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成16年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成17年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成18年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成19年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成20年６月16日から施行する。

附　則

この細目は、平成21年７月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成22年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成22年10月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成23年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成23年10月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成24年１月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成24年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成24年10月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成25年１月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成26年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成28年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、平成28年８月23日から施行する。

附　則

この細目は、平成29年４月28日から施行する。

附　則

この細目は、平成30年５月11日から施行する。

附　則

この細目は、平成30年８月23日から施行する。

附　則

この細目は、平成31年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、令和２年３月31日から施行する。

附　則

この細目は、令和３年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、令和４年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、令和５年４月１日から施行する。

附　則

この細目は、令和７年４月１日から施行する。

図１　光化学スモッグ予報等の発令及び解除の連絡経路

（大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市については、各市の環境担当課にて市保健所及び市教育委員会からの情報を集約し、光化学スモッグ対策連絡本部事務局に連絡する。）

図２　光化学スモッグによると思われる被害の訴えがあった場合の連絡経路

別表第１　代替措置基準

１ 実行Ｑ／Ｑｒに基づく緊急時措置の代替措置基準 特別対象工場; 一般対象工場. 予 報; 実行Ｑ／Ｑ≦０．５０. 注 意 報; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．５０; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．５０. 警 報; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．４０; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．５０. 重大緊急警報; 代替なし; 代替なし. ２ ＱＨ／ＱＲに基づく緊急時措置の代替措置基準 特別対象工場; 一般対象工場. 予 報; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．７０かつ ＱＨ／ＱＲ≦０．２０. 注 意 報; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．７０かつ ＱＨ／ＱＲ≦０．２０; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．７０かつ ＱＨ／ＱＲ≦０．２０. 警 報; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．７０かつ ＱＨ／ＱＲ≦０．１５; 実行Ｑ／Ｑｒ≦０．７０かつ ＱＨ／ＱＲ≦０．２０. 重大緊急警報; 代替なし; 代替なし. 備考１ 代替措置基準の算出式は、次のとおりとする。 Ｑｒ＝Ｋ［∑（Ｃ・Ｖ）＋∑（Ｃi･Ｖi )］０．９５ （Nm3/h） 実行Ｑ＝∑［Ｎ（Ｖ＋Ｖi）／１００］ (Nm3/h) ＱＲ ＝Ｋ［∑（Ｃ・Ｖ）＋∑（Ｃi･Ｖi )］０．９５ (Nm3/h) ＱＨ ＝（∑Ｑi）２ ／∑（Ｑi･ｔi） (Nm3/h) Ｃ、Ｃi ：窒素酸化物総量規制に係る施設係数（一部の施設については、備考２に 掲げるオキシダント用施設係数とする。） Ｖ、Ｖi ：窒素酸化物総量規制の排出ガス量 (万Nm3/h) Ｑi ：窒素酸化物年間排出量（実態ベース） (Nm3/年) ｔi ：年間稼働時間 (時間) Ｎ ：総量規制に係る窒素酸化物排出濃度の施設管理値（ppm） Ｋ ：窒素酸化物総量規制に係る指定地域内においては0.6、他の地域において は0.7を使用する。 なお、ＱＲ及びＱＨは、年間稼働時間が500時間未満のばい煙発生施設を除外して 算出するものとする。 備考２ オキシダント用施設係数を適用するばい煙発生施設及び施設係数 ばい煙発生施設名; Ｃ; Ｃi; ばい煙発生施設名; Ｃ; Ｃi. ｶﾞｽを専焼させるﾎﾞｲﾗｰ ディーゼル機関 ガス機関; ３．１ ８．３ ５．０; ２．２ ５．０ ３．３; ガスタービン （2000kW以上） ガスタービン （2000kW未満）; ２．５ ３．３; １．７ ２．５.

別表第２　施設の代替措置基準

| ばい煙発生施設 | 基 準 |
| --- | --- |
| ボイラー | 排出ガス中の通常の窒素酸化物濃度が、「大阪府における窒素酸化物の排出抑制に係る推奨ガイドライン」に掲げる推奨ガイドライン値以下であること。 |
| ガスタービン ディーゼル機関 ガス機関 | 排出ガス中の通常の窒素酸化物濃度が、「大阪府における窒素酸化物の排出抑制に係る推奨ガイドライン」に掲げる推奨ガイドライン値の６０％以下であること。 |
| 上記以外の施設 | 排出ガス中の通常の窒素酸化物濃度が、大気汚染防止法に基づく排出基準の ６０％以下であること。 |

備考１　通常の窒素酸化物濃度は、次に掲げる数値とする。

(1) 連続測定器が設置されているばい煙発生施設については、前年度の平均値

(2) その他のばい煙発生施設については、原則として連続測定器による一工程又は２時間以   上の平均値の前年度平均値

備考２　複数施設以上の排出ガスが集合した箇所で測定を実施している場合は、当該施設のうち最も厳しい排出基準値を適用する。

備考３　主として、燃料の燃焼により窒素酸化物が発生するばい煙発生施設にあっては、原則として､都市ガス、ＬＰＧ、灯油等の良質燃料を使用する施設について適用する。

備考４　ボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関及びガス機関の欄に掲げる推奨ガイドライン値は、次に掲げる市町村の区域にあっては、当該市町村長により別の基準値等が定められている場合は、市町村長が定めた値とする。

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、池田市、泉大津市、泉佐野市、高槻市、貝塚市、枚方市、寝屋川市、茨木市、八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、箕面市、東大阪市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町、千早赤阪村

別表第３　光化学スモッグ対策連絡本部の構成員

府環境農林水産部環境管理室長 府健康医療部生活衛生室環境衛生課長 府教育庁教育振興室保健体育課長

別表第４　府光化学スモッグ調査班の分担業務

| 業 務 | 分 担 機 関 |
| --- | --- |
| 環境調査 | 環境管理室 |
| 発生源調査 | 環境管理室・泉州農と緑の総合事務所 |
| 医学的調査 | 保健所・環境衛生課 |

様式１

| オキシダント緊急時におけるばい煙量減少計画書 年 月 日 大 阪 府 知 事 様 住 所 氏 名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） オキシダント緊急時におけるばい煙量減少計画について次のとおり提出します。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工場又は事業場 の名称 |  |  | 当該計画につい ての担当部課名 及び緊急連絡先 | （電話番号 ） （FAX番号 ） Eメール （ ） |  |
|  | 工場又は事業場 の所在地 | （郵便番号 ） |  |  |  |  |
|  | 緊急時対象工場 の区分 | 一般対象工場 特別対象工場 | ＷNOx kL/h | 工場又は事業場 の事業内容 |  |  |
|  | ばい煙発生施設 の内容等 | 別紙１のとおり |  | ※備 考 |  |  |
|  | ばい煙量等 減少計画 | １ 通常値からの削減・・（別紙２のとおり） ２ 発令前１時間値からの削減 |  |  |  |  |
|  | 当該減少計画の 運用開始 (予定)日 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 備考 ※印の欄には、記載しないこと。 |  |  |  |  |  |  |

様式２

| オキシダント緊急時におけるばい煙量減少計画変更届 年 月 日 大 阪 府 知 事 様 住 所 氏 名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） オキシダント緊急時におけるばい煙量減少計画の変更について次のとおり提出します。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工場又は事業場 の名称 |  |  | 当該計画につい ての担当部課名 及び緊急連絡先 | （電話番号 ） （FAX番号 ） Eメール （ ） |  |
|  | 工場又は事業場 の所在地 | （郵便番号 ） |  |  |  |  |
|  | 緊急時対象工場 の区分 | 一般対象工場 特別対象工場 | ＷNOx kL/h | 工場又は事業場 の事業内容 |  |  |
|  | ばい煙発生施設 の内容等 | 別紙１のとおり |  | ※備 考 |  |  |
|  | ばい煙量等 減少計画 | １ 通常値からの削減・・（別紙２のとおり） ２ 発令前１時間値からの削減 |  |  |  |  |
|  | 当該減少計画の 運用開始 (予定)日 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 備考 ※印の欄には、記載しないこと。 |  |  |  |  |  |  |

様式３

| オキシダント緊急時におけるばい煙量減少措置報告書 年 月 日 大 阪 府 知 事 様 住 所 氏 名 （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） オキシダント緊急時におけるばい煙量の減少措置について次のとおり報告します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 緊急時発令日 |  | 年 月 日 |  |  | 当該報告につい ての担当部課名 及び緊急連絡先 |  |  | 電話 Eﾒｰﾙ |  |  |  |
|  | 緊急時対象工場 の区分 |  | 一般対象工場(１・２・３・４・５・６・７) 特別対象工場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 光化学スモッグ発令状況 |  | 予 報 第 号 |  | 注意報 第 号 |  | 警 報 第 号 |  |  | 重大緊急警報 第 号 |  |  |
|  | 緊急時措置の実施内容 |  |  | １．下表のとおり ２．その他 理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区 分 | 削減措置の基準 １ 通 常 値 ２ 発令前１時間値 |  | 減少措置－１ (一般:注意報､警報 特対:予報､注意報) |  |  | 減少率 （％） | 減少措置－２ (一般:重大緊急警報 特対:警報､重大緊急警報) |  |  | 減少率 （％） |  |
|  | 原燃料使用量の 重油換算値 | kL/h |  | kL/h |  |  |  | kL/h |  |  |  |  |
|  | 排出ガス量 （乾き O２=0%） | Nm３/h |  | Nm３/h |  |  |  | Nm３/h |  |  |  |  |
|  | 窒素酸化物排出量 | Nm３/h |  | Nm３/h |  |  |  | Nm３/h |  |  |  |  |

様式４

| 光化学スモッグ被害調査票（一般用） 記入日 年 月 日 記入者 所 属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 届 出 者 |  | 名 前（機関、団体） |  |  | （代表者） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住 所（所 在 地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 連 絡 先※１ |  |  | （名前） （電話） |  |  |  |  |  |  |
|  | 被 害 者 |  | 名 前 等※２ |  |  | 性別( ) 年令（ 才） 職業（学校名・学年)（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住 所 等 |  |  | （電話） |  |  |  |  |  |  |
|  | ※１ 連絡先は、状況を把握し、夜間・休日でも連絡可能な者とすること ※２ 集団での被害の場合は、全体の被害者数及び男性、女性の内訳を記入すること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ 症状を感じた日時及び気象状況 年 月 日 （午前・午後） 時 分～ 時 分 天 候（晴・曇・雨） 風（強・弱・やや有・無風） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 症状を感じた場所 (1) 運動場 (2) 体育館 (3) プール (4) 室内（窓：開・閉） (5) 公園、遊び場 (6) 道路上 (7) その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ 症状を感じたときの活動状況 (1) 屋外で運動中（ ） (2) 室内で運動中（ ） (3) 屋外で作業中（ ） (4) 室内で作業中（ ） (5) その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ 症状 |  |  |  |  |  |  |  | 男(人) | 女(人) | 処置・経過 |  |  |
|  |  | (1) 目がチカチカする（目が痛い） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) せきがでる |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) のどがいがらい（のどが痛い） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) はきけがする |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) 胸が苦しく息がつまりそうになる |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) 胸が痛む |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) 頭痛がする |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8) 手足にしびれ感がある |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (9) その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （医師の治療） あり（ 人）・なし （医療機関名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ 重症者名とその症状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 前 |  |  |  | 年令 | 性別 |  | 職業（学校名・学年） |  |  |  | 症 状 |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※学校で発生した被害の把握には、学校用の調査票（様式５）を使用すること。

様式５

| 光化学スモッグ被害調査票（学校用） 記入日 年 月 日 記入者 所 属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 届 出 者 |  | 学 校 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表者 |  |  |  |
|  |  | 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |
|  |  | 連 絡 者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 緊急連絡先 |  | （名前） （電話） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 緊急連絡先は、状況を把握し、夜間・休日でも連絡可能な者とすること |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被 害 者 |  | 学年 性別 | １年 |  | ２年 |  | ３年 |  | ４年 |  | ５年 | ６年 |  | 教職員 |  |  | 計 |  | 合計（ 人） |
|  |  | 男 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 女 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ 症状を感じた日時及び気象状況 年 月 日 （午前・午後） 時 分 ～ 時 分 天 候（晴・曇・雨） 風（強・弱・やや有・無風） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ 症状を感じた場所 (1) 運動場 (2) 体育館 (3) プール (4) 室内（窓：開・閉） (5) 公園、遊び場 (6) 道路上 (7) その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ 症状を感じたときの活動状況 (1) 屋外で運動中（体育授業、クラブ、その他） (2) 室内で運動中（体育授業、クラブ、その他） (3) 屋外で軽作業中（授業、清掃等） (4) 室内で軽作業中（授業、清掃等） (5) その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ 症状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 男(人) |  | 女(人) |  | 処置・経過 |  |  |  |  |
|  | (1) 目がチカチカする（目が痛い） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) せきがでる |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3) のどがいがらい（のどが痛い） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) はきけがする |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5) 胸が苦しく息がつまりそうになる |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (6) 胸が痛む |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (7) 頭痛がする |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (8) 手足にしびれ感がある |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (9) その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （医師の治療） あり（ 人）・なし （医療機関名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ 重症者名とその症状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 前 |  |  |  |  |  | 年令 |  | 性別 |  | 学年・組 |  |  |  | 症 状 |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注１　被害が発生した場合は、速やかに所轄の保健所に連絡するとともに、大阪府教育庁保健体育課（市町村立学校にあっては、市町村教育委員会を経由）あてに電話及び本書面にて連絡すること。

２　なお、休日のクラブ活動時等に被害の訴えがあった場合は、環境保全課　環境監視グループ（光化学スモッグ対策連絡本部事務局）に直接連絡すること。

発令地域区分別オキシダント測定点

光化学発令判断局設置状況

（2025年4月1日現在）

「国土数値情報（行政区域データ）」（国土交通省）（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N03-2024.html）を加工して作成

吹田市北消防署：局舎建替えのため、R5.4.1～R8.3.31休止

東大阪市六万寺：局舎建替えのため、R7.3.1～R12.3.31休止

関係法令（抜粋）

大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）

大気汚染防止法施行令（昭和四十三年政令第三百二十九号）

大気汚染防止法施行規則（昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号）

| 第四章 大気の汚染の状況の監視等 （常時監視） 第二十二条 都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなけれ ばならない。 ２ 都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなけ ればならない。 （緊急時の措置） 第二十三条 都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定 める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知 させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、 若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、 当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるもの に対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しく は飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求 めなければならない。 ２ 都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著 しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として 政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がば い煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で 定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に 対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減 少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限そ の他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガス に起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通 法 の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。 ※一項の「政令」＝令一一Ⅰ 二項の「政令」＝令一一Ⅱ 「環境省令」＝規則一七 「道路交通法の規定」＝道交四Ⅰ・一一〇の二 罰則＝法三三の二Ⅰ２・三六 | 大気汚染防止法 |
| --- | --- |
| （緊急時） 第十一条 法第二十三条第一項 の政令で定める場合は、別表第五の 上欄に掲げる物質について、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に 該当し、かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続する と認められるときとする。 ２ 法第二十三条第二項 の政令で定める場合は、別表第五の上欄に掲 げる物質について、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該当し、 かつ、気象条件からみて当該大気の汚染の状態が継続すると認めら れるときとする。 | 大気汚染防止法施行令 |
| （緊急時） 第十七条 法第二十三条第二項 の規定によるばい煙排出者又は揮 発性有機化合物排出者に対する命令は、大気の汚染の状況、気象状 況の影響、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の種類及 び規模等を勘案して当該措置が必要と認められる地域及びばい煙排 出者又は揮発性有機化合物排出者の範囲を定めて行うものとする。 ２ 前項の命令は、当該命令の内容その他必要な事項を記載した文 書により、当該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対して 行うものとする。ただし、文書により行うことが著しく困難である と認められるときは、電話その他の電気通信設備を使用して行うこ とができる。 ３ 前項ただし書の方法により命令する場合にあつては、併せて当 該ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者が当該命令の有無及び その内容を確認できる方法を講じ、かつ、伝達しなければならない。 ４ 前二項の規定は、第一項の命令が緊急時の措置をとるべき期限を 明示せずに行われた場合における当該命令の解除について準用する。 | 大気汚染防止法施行規則 |

| 大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成六年大阪府条例第六号） | 大気汚染防止法 |
| --- | --- |
| 別表第五 （第十一条関係） | 大気汚染防止法施行令 |
| 第十八条 令別表第五の備考の環境省令で定める一時間値の算 定は、次の各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に 掲げる測定器を用いて、大気を連続して一時間吸引して行う ものとする。 一 硫黄酸化物 溶液導電率法又は紫外線蛍光法による硫黄 酸化物測定器 二 浮遊粒子状物質 光散乱法、圧電天びん法又はベータ線 吸収法による浮遊粒子状物質濃度測定器 三 一酸化炭素 非分散形赤外分析計法による一酸化炭素測 定器 四 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオ ゾンを用いた化学発光法による二酸化窒素測定器 五 オキシダント 日本工業規格Ｂ七九五七に定める濃度の 中性性りん燐酸塩緩衝よう沃化カリウム溶液を用いた吸光光度法若 しくは電量法によるオキシダント測定器であつて日本工業 規格Ｂ七九五七に定める方法により校正を行つたもの又は 紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化学発光法による オゾン測定器 ２ 令別表第五の備考の環境省令で定める浮遊粒子状物質の範 囲は、大気中の浮遊粒子状物質であつて、その粒径がおおむ ね十マイクロメートル以下であるものとする。 ３ 令別表第五の備考の環境省令で定めるオキシダントの範囲 は、大気中のオゾン、パーオキシアシルナイトレートその他 ようか沃化カリウムと反応してよう沃素を遊離させる酸化性物質とする。 | 大気汚染防止法施行規則 |

| 備考 この表に規定する一時間値の算定に関し必要な事項並びに浮遊粒子状物質及びオキシダントの範囲は、環境省令で定める。 | オキシダント | 二酸化窒素 | 一酸化炭素 | 浮遊粒子状物質 | 硫黄酸化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一時間値百万分の〇・一二以上である大気の汚染の状態になつた場合 | 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態になつた場合 | 一時間値百万分の三〇以上である大気の汚染の状態になつた場合 | 大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき二・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態か二時間継続した場合 | 一 大気中における含有率の一時間値（次項を除き、以下単に「一時間値」という。）百万分の〇・二以上である大気汚染の状態が三時間継続した場合 二 一時間値百万分の〇・三以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合 三 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態になつた場合 四 一時間値の四十八時間平均値百万分の〇・一五以上である大気の汚染の状態になつた場合 |
|  | 一時間値百万分の〇・四以上である大気の汚染の状態になつた場合 | 一時間値百万分の一以上である大気の汚染の状態になつた場合 | 一時間値百万分の五〇以上である大気の汚染の状態になった場合 | 大気中における量の一時間値か一立方メートルにつき三・〇ミリグラム以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合 | 一 一時間値百万分の〇・五以上である大気の汚染の状態が三時間継続した場合 二 一時間値百万分の〇・七以上である大気の汚染の状態が二時間継続した場合 |

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則（平成六年大阪府規則第八十一号）

| 第三節 大気の汚染の状況の監視等 (常時監視等) 第四十四条 知事は、大気の汚染の状況を常時監視するものとする。 ２ 知事は、前項の規定による常時監視の結果明らかになった大気の汚染の状況を公表するものとする。 (大気汚染の予報等) 第四十五条 知事は、規則で定める物質(以下「指定物質」という。)による大気の汚染が著しくなるおそれがあると認めるときは、その旨を一般に予報するとともに、大気汚染防止法第二条第一項に規定するばい煙(以下「法定ばい煙」という。)若しくは揮発性有機化合物を排出する者又は自動車の使用者若しくは運転者で当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、同法第二十三条第一項に規定する事態で指定物質に係るものの発生に備えて必要な措置をとることについて協力を求めるものとする。 (平一九条例三八・一部改正) (緊急時の措置) 第四十六条 知事は、指定物質による大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、法定ばい煙若しくは揮発性有機化合物を排出する者又は自動車の使用者若しくは運転者で当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、法定ばい煙若しくは揮発性有機化合物の排出量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。 ２ 知事は、大気汚染防止法第二十三条第一項に規定する事態で指定物質に係るもの又は前項に規定する事態が発生した場合において、同法第二十三条第一項又は前項に規定する措置によってはその事態を改善することが困難であると認めるときは、法定ばい煙又は揮発性有機化合物を排出する者で規則で定めるものに対し、法定ばい煙又は揮発性有機化合物の排出量の減少のための措置をとるべきことを勧告することができる。 (平一九条例三八・一部改正) | 大阪府生活環境の保全等に関する条例 |
| --- | --- |
| (指定物質) 第十八条 条例第四十五条の規則で定める物質は、大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号。以下この章において「令」という。)別表第五に規定するオキシダントとする。 (大気の汚染に係る緊急時の措置) 第十九条 条例第四十六条第一項の規則で定める場合は、大気中における指定物質の含有率の一時間値が百万分の〇・二四以上である大気の汚染の状態になった場合で、かつ、気象条件からみて当該状態が継続すると認められる場合とする。 ２ 条例第四十六条第二項の規則で定める法定ばい煙又は揮発性有機化合物を排出する者は、法定ばい煙を排出する者にあってはばい煙発生施設(令別表第一に掲げる施設をいう。以下この項において同じ。)において発生する窒素酸化物を大気中に排出する者で、当該ばい煙発生施設において、原料及び燃料の量を当該ばい煙発生施設の種類に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案し、重油の量に換算して一時間当たり二キロリットル以上使用するものと、揮発性有機化合物を排出する者にあっては揮発性有機化合物排出施設（令別表第一の二に掲げる施設をいう。）又は届出工場等において発生する揮発性有機化合物を大気中に排出する者とする。 (平二十規則四十・一部改正) | 大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則 |

大阪府環境農林水産部　環境管理室環境保全課　環境監視グループ

〒559-8555　大阪市住之江区南港北1丁目14-16　/　06(6210)9621